ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк пр. Октябрьский дом 32

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-4 |
|  | Приложение 1 | 5 |
|  | Приложение 2 | 6 |
|  | Приложение 3 | 6 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
|  | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 | 1 |
|  | Планируемая придомовая территория М1:500 Схемы дорожной одежды | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0302058:68 и расположен по пр. Октябрьский в Центральном районе г. Новокузнецка. Площадь составляет 3487 м2. На участке расположен 5-ти этажный четырехподъездный многоквартирный жилой дом №32  1963 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 4706,5 м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №32 по пр. Октябрьский оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Полностью отсутствует проезд вдоль дома, что серьезно осложняет работу спецтранспорта. Нет места для разворота, а также отсутствуют парковочные места.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Срезка асфальтобетонного покрытия высотой 7см 80м2.

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=80 м2 (смета прилагается). Софинансирование жителями в размере 6%.

  - Замена старых бортовых камней БР 100.30.15 на новые камни П-1У (длина 5,7м) 40 п.м.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 50м2.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

- Дополнительный перечень работ:

  - Разборка существующего пешеходного тротуара с устройством новой дорожной одежды под уширение и парковки для машин  S=360 м2 (фото см. Приложение 1). Софинансирование жителями 21%.

  - Демонтаж старых бортовых камней БР100.20.8 200 п.м.

  - Монтаж новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 200п.м., П-5У (длина 3м) – 80 п.м. Всего 280п.м.

  - Восстановление пешеходных тротуаров S=100м2 (фото см. Приложение 2).

  - Валка деревьев 4шт/2,16м3. (фото см. Приложение 3).

  - Корчевание пней 12шт/1,22м3 с последующей засыпкой шлаковым щебнем фр. 40-70.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 280м2.

  - Наращивание колодцев 2 шт.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3