ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

По адресу: Кемеровская обл. г.Новокузнецк, Центральный район, пр.Буркацкого,28.

г.Новокузнецк

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие данные…………………………………………………………………………...3

Современное состояние дворовой территории……………………………………3

Проектное решение………………………………………………………………….….5

Примеры используемого оборудования для дворовой территории…………....7

Проект благоустройства дворовой территории 5-ти этажного многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, пр.Буркацкого,28, выполнен на основании задания заказчика, в качестве заказчика выступает ООО «УК «Проспект».

Проект  благоустройства выполнен на топографической съемки М 1:500 предоставленной заказчиком.

Общие данные.

Жилой дом расположен вдоль проезда Вологодского, в группе многоквартирных 5-ти этажных жилых домов, а так же граничит с административным зданием ДСК им. Косилова. Градостроительная особенность – через дворовую территорию жилого дома проходит сквозной проезд к следующему жилому дому. С одной стороны, в соответствии с кадастровым паспортом дворовая территория поделена на земельные участки для каждого жилого дома, фактически дворовая территория единая для группы жилых домов.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0301035:65. Площадь участка составляет 2065 м2 , в том числе площадь застройки 784,8 м2.

Современное состояние дворовой территории.

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не проводился несколько лет. Отсутствуют места для временного хранения автомобилей, элементы благоустройства. Въезды во двор многоквартирного дома организованы со стороны проезда Вологодского. Двор имеет сквозной проезд. Ширина асфальтового дворового проезда составляет 3,5 метра. Движение пешеходов по двору осуществляется по проезду.

На земельном участке расположены сети инженерного обеспечения, а именно: водовод, канализация, теплотрасса и электрокабели. При проведение ремонтных работ необходимо обеспечить их сохранность.

Рис. №1. Общий вид двора

Рис.№2. Состояние проезда.

Рис. №3. Отсутствие стоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Проектное решение.

Настоящий проект благоустройства дворовой территории предусматривает организацию открытой стоянки для временного хранения легковых автомобилей на 12 машиномест, ремонт внутри дворового проезда, ремонт отмоски здания шириной 1м, ремонт проходов в подъезды, установку скамеек и урн.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия проезда:

а) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 2 см, марки II – 200 м2/9,6 тн.

б) Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фракций 0-10,толщиной 10 см – 200,0 м2;

в) Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см, марки II, тип Б – 400,0 м2.

1.2.     Разборка бортовых камней БР.100.30.18 и бетонного основания – 210,0 м.п./41.33 тн.

1.3.     Установка новых бортовых камней:

а) П-1У (длина-5,7 м, объем 1 м.п.-0,0525 м3) – 180,0 м.п.;

б) П-1У (длина-1,0 м, объем 1 м.п.-0,0525 м3) – 30,0 м.п..

1.4. Восстановление газонов, толщиной 15 см с внесением растительной земли – 210,0 м2.

1.5.    Установка скамеек,  приварка на 4-х стержнях арматурой А-10 (L=30 см) – 4 шт.

1.6.    Установка урн, приварка на 4-х стержнях арматурой А-10 (L=30 см) – 4 шт.

- Дополнительный перечень работ:

2.1.    Валка деревьев:

а) Валка деревьев (береза) диаметром до 30 см - 3 шт/3.24 м3.

б) Корчевка пней диаметром до 32 см -3 шт/0.48 м3.

г) Валка деревьев (клен, карагач) диаметром свыше 30 см - 2 шт/4.65м3.

д) Корчевка пней диаметром более 32 см -2 шт/0.72 м3.

в) Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фракций 40-70 – 5 шт./1.2 м3.

2.2.     Разборка бортовых камней БР.100.20.8 и бетонного основания – 66,0 м.п./4,86 тн.

2.3 Разборка отмостки, подходов к подъездам толщ. 4см     – 120,0м2/4,8м3

2.4.   Восстановление газонов, с внесением растительного грунта, толщиной     15см – 80,0 м2.

2.5.   Устройство нового асфальтобетонного покрытия под открытую стоянку для временного хранения легковых автомобилей:

а) Разработка земляного корыта (280,0*0,3) – 84,0 м3;

б) Устройство шлакового основания фракции 40-70, толщиной 15 см; под дорож. бордюры фр.0-10мм В=30см, Н=15см                                     – 42,5м3

в) Устройство шлакового основания фракции 20-40, толщиной 8 см – 22.4 м3;

г) Устройство покрытия из пористого асфальтобетона, толщиной  4 см, марки II – 280,0 м2;

д) Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной  3 см, маркиII, тип Б – 280,0 м2.                                                            2.6Восстановление  покрытия пешеходных проходов:

а) Устройство подстилающих слоев из щебня фракций 0-10 под тротуарные бордюры B=20 см, H=10 см – 13.2 м2/1.3 м3;

б) Устройство шлакового основания фракций 0-10, толщиной 10 см –120 м2/12,0м3;

в) Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 4 см, марки II, тип Б – 120,0 м2.

2.7.     Установка новых бортовых камней:

а) П-1У (длина-5,7 м, объем 1 м.п.-0,0525 м3) – 12,0 м.п.;

б) П-5У (длина-3,0 м, объем 1 м.п.-0,021 м3) – 66,0 м.п..

2.8. Прокладка резервной хризатилцементной трубы для инженерных коммуникаций:

а) Разработка грунта  2 гр.(90,0*0,7*0,9)*0,97=55,0м3

б) Устройство подготовки из щебня шлакового фр. 0-10, толщиной 10 см. (90,0*0,7*0,1)=6,3м3

в) Монтаж трубы асбестоцементной с муфтами  Д=100 мм.=90 п/м

г) Обратная засыпка щебнем шлаковымфр.0-10 с уплотнением  (90,0*0,7*0,8) –50,4м3

Технико-экономические показатели:

-площадь территории 2065 м2

-площадь застройки 784,8 м2

-количество квартир-40

-количество жителей-79

-площадь дворового благоустройства-1280,2

Примеры используемого оборудования для дворовой территории:

- Контейнеры для мусора

Для сбора ТБО предусмотрены мусорные контейнеры. Площадка для мусорных контейнеров расположена на расстоянии 90 м от жилого дома и на расстоянии 50 м от детской площадки. Контейнеры металлические, на колесах, оборудованы крышкой для закрывания.

- Скамейка

Для благоустройства двора, предусмотрены скамейки, расположенные на детской площадке.

- Урна

Возле каждой скамейки, установлена металлическая урна.

Примеры используемого детского оборудования:

- Горка детская

- Песочница

- Качеля-балансир

- Качеля

Примеры оформления участка возле дома:

- Устройство цветников вдоль фасада жилого дома

- Устройство цветника возле дерева

- Устройство цветника

Примеры формирования дворовой территории: