| «УТВЕРЖДАЮ». Председатель ТСЖ "Черноморец". ______________________ /Наумова Т. В./. «______»__________________2017 г.. |
| --- |
| Стройка: | ТСЖ "Черноморец" |  |  |
| Объект: | Жилой дом по адресу г. Новокузнецк, ул. Черноморская, 2 |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-04-2017 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Благоустройство дворовой территории дома. |  |  |  |
| Основание: Ведомость дефектов |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 829.251 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.351 | тыс. чел./ч |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2001. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г.". |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕЗД ДЛЯ СПЕЦ. ТЕХНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.19 | 36 157.71 | 4 415.24 | 6 870 | 69 | 839 | 36.96 | 7.02 |
|  |  |  | 362.95 | 565.71 |  |  | 107 | 36.24 | 6.89 |
| 2. | ТЕР 27-04-011-01 Устройство оснований из отвальных доменных шлаков однослойных толщиной 10 см (толщиной 8 см), 1000 м2 основания | 0.19 | 19 183.67 | 5 979.39 | 3 645 | 78 | 1 136 | 43.23 | 8.21 |
|  |  |  | 408.96 | 660.14 |  |  | 125 | 40.45 | 7.69 |
| 3. | ТЕР 27-04-011-03 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02, 1000 м2 основания | -0.19 | 2 309.72 | 207.86 | -438 | -2 | -39 | 1.34 | -0.25 |
|  |  |  | 12.68 | 25.96 |  |  | -5 | 2.1 | -0.4 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.152 | 1 981.77 | 49.08 | 301 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 8.59 |  |  | 1 | 0.66 | 0.1 |
|  | Объем: 0.8/1000*190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.01 | 4 554.61 | 104.20 | 4 600 | 781 | 105 | 76.08 | 76.84 |
|  |  |  | 772.97 | 11.02 |  |  | 11 | 0.68 | 0.69 |
| 6. | 403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 101 | 71.38 |  | 7 209 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.19 | 3 437.90 | 2 769.94 | 653 | 84 | 526 | 38.3 | 7.28 |
|  |  |  | 442.75 | 315.39 |  |  | 60 | 19.08 | 3.63 |
| 8. | 410-0005 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, т | 18.354 | 534.64 |  | 9 813 |  |  |  |  |
|  | Объем: 96.6*0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.19 | 3 437.90 | 2 769.94 | 653 | 84 | 526 | 38.3 | 7.28 |
|  |  |  | 442.75 | 315.39 |  |  | 60 | 19.08 | 3.63 |
| 10. | ТЕР 27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(до толщины 30 мм), 1000 м2 покрытия | -0.19 | 14.78 | 7.44 | -2 |  | -1 | 0.18 | -0.03 |
|  |  |  | 2.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т | 13.756 | 554.28 |  | 7 625 |  |  |  |  |
|  | Объем: (96.6-12.1*2)*0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.7792 | 398.70 | 270.27 | 311 | 100 | 211 | 12.53 | 9.76 |
|  |  |  | 128.43 | 36.72 |  |  | 29 | 3.04 | 2.37 |
|  | Объем: 487*0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.3896 | 1 981.77 | 49.08 | 772 |  | 19 |  |  |
|  |  |  |  | 8.59 |  |  | 3 | 0.66 | 0.26 |
|  | Объем: 0.8/1000*487 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.09 | 4 554.61 | 104.20 | 4 965 | 843 | 114 | 76.08 | 82.93 |
|  |  |  | 772.97 | 11.02 |  |  | 12 | 0.68 | 0.74 |
| 15. | 403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 109 | 71.38 |  | 7 780 |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.487 | 3 437.90 | 2 769.94 | 1 675 | 216 | 1 349 | 38.3 | 18.65 |
|  |  |  | 442.75 | 315.39 |  |  | 154 | 19.08 | 9.29 |
| 17. | 410-0001 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т | 47.0442 | 554.28 |  | 26 076 |  |  |  |  |
|  | Объем: 96.6*0.487 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 27-02-004-01 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи, 100 м лотка | 0.28 | 9 242.52 | 6 291.67 | 2 588 | 479 | 1 762 | 169.9 | 47.57 |
|  |  |  | 1 710.89 | 694.97 |  |  | 195 | 43.3 | 12.12 |
| 19. | 103-0195 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм, м | 14 | 308.73 |  | 4 322 |  |  |  |  |
|  | ОТМОСТКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 27-04-011-01 Устройство оснований из отвальных доменных шлаков однослойных толщиной 10 см, 1000 м2 основания | 0.06 | 19 183.67 | 5 979.39 | 1 152 | 25 | 359 | 43.23 | 2.59 |
|  |  |  | 408.96 | 660.14 |  |  | 40 | 40.45 | 2.43 |
| 21. | ТЕР 27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.06 | 3 437.90 | 2 769.94 | 207 | 27 | 166 | 38.3 | 2.3 |
|  |  |  | 442.75 | 315.39 |  |  | 19 | 19.08 | 1.14 |
| 22. | 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 5.796 | 570.70 |  | 3 308 |  |  |  |  |
|  | Объем: 96.6*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.4 | 4 554.61 | 104.20 | 1 822 | 309 | 42 | 76.08 | 30.43 |
|  |  |  | 772.97 | 11.02 |  |  | 4 | 0.68 | 0.27 |
| 24. | 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 40 | 29.54 |  | 1 182 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 г. |  |  |  | 97 089 | 3 093 | 7 121 |  | 300.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 815 |  | 50.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 92 767 | 3 093 | 7 121 |  | 300.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 815 |  | 50.85 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 62 993 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=127.8 - по стр. 1-5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23; %=85.5 - по стр. 12) |  |  |  | 4 939 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1-5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23; %=42.5 - по стр. 12) |  |  |  | 3 105 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 100 811 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4 322 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4 322 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 г. |  |  |  | 105 133 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 939 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 105 |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  | 86 875 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  | 7 121 |  |  |  |  |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 300.58 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 50.85 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  | 351.43 |
|  | РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ (Март 2017 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З\П основных рабочих 300,58 * 40 085/164,42 = |  |  |  | 73 384 |  |  |  |  |
|  | З\П механизаторов 50,85,06 * 40 085/164,42 = |  |  |  | 12 434 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов 7 121 * 6,152 = |  |  |  | 43 808 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов 86 875 * 6,32 = |  |  |  | 549 050 |  |  |  |  |
|  | Всего в текущем уровне цен |  |  |  | 666 242 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы - (%=127.8 - по стр. 1-5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23; %=85.5 - по стр. 12) с К = 0,85 - 107% от ФОТ |  |  |  | 91 825 |  |  |  |  |
|  | Плановые накопления - (%=80.75 - по стр. 1-5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23; %=42.5 - по стр. 12) с К = 0,8 – 64% от ФОТ |  |  |  | 54 924 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 812 991 |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% |  |  |  | 16 260 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 829 251 |  |  |  |  |
|  | НДС - 18% |  |  |  | 149 265 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 978 516 |  |  |  |  |

| Составил: | В. Б. Гуржий |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |