| «УТВЕРЖДАЮ». Председатель ТСЖ "Черноморец". ______________________ /Наумова Т. В./. «______»__________________2017 г.. |
| --- |
| Стройка: | ТСЖ "Черноморец" |
| Объект: | Жилой дом по адресу г. Новокузнецк, ул. Черноморская, 2 |
| В Е Д О М О С Т Ь Д Е Ф Е К Т О В |  |
| на Благоустройство дворовой территории дома. |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕЗД ДЛЯ СПЕЦ. ТЕХНИКИ |  |  |
| 1. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.19 |
| 2. | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков однослойных толщиной 8 см | 1000 м2 основания | 0.19 |
| 3. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.152 |
| 4. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.01 |
| 5. | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 101 |
| 6. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.19 |
| 7. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 18.354 |
| 8. | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.19 |
| 9. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 13.756 |
|  | ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ |  |  |
| 10. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.7792 |
| 11. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.3896 |
| 12. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.09 |
| 15. | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 109 |
| 16. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.487 |
| 17. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 47.0442 |
| 18. | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (из труб стальных) | 100 м лотка | 0.28 |
| 19. | Трубы стальные наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм | м | 14 |
|  | ОТМОСТКА. |  |  |
| 20. | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков однослойных толщиной 10 см | 1000 м2 основания | 0.06 |
| 21. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.06 |
| 22. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 5.796 |
| 23. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.4 |
| 24. | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 40 |

| Составил: | В. Б. Гуржий |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |