ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

По адресу: Кемеровская обл. г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Павловского,4.

г.Новокузнецк

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие данные…………………………………………………………………………...3

Современное состояние дворовой территории……………………………………3

Проектное решение………………………………………………………………….….5

Примеры используемого оборудования для дворовой территории…………....8

Проект благоустройства дворовой территории 5-ти этажного многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Павловского,4, выполнен на основании задания заказчика, в качестве заказчика выступает ООО «УК «Проспект».

Проект  благоустройства выполнен на топографической съемки М 1:500 предоставленной заказчиком.

Общие данные.

Жилой дом расположен вдоль местного проезда по ул. Павловского, в группе многоквартирных  жилых домов, застроенных по периметру, а так же с внутренней точечной застройкой. Градостроительная особенность – территория жилого дома имеет сквозной проезд к группе жилых домов, расположенных внутри квартала.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0301047:42. Площадь участка составляет 5134 м2 , в том числе площадь застройки 1183,8 м2.

Современное состояние дворовой территории.

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не проводился несколько лет. Отсутствуют места для временного хранения автомобилей, элементы благоустройства. Въезд во двор многоквартирного дома организован со стороны кольца, расположенного на пересечении улиц Павловского и пр. Кузнецкстроевский. Двор имеет сквозной проезд. Ширина асфальтового дворового проезда составляет 3,5 метра. Движение пешеходов по двору осуществляется по проезду.

Рис. №1. Общий вид двора

Рис.№2. Состояние проезда.

Рис.№3. Состояние отмостки.

Рис. №4. Отсутствие стоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Проектное решение.

Настоящий проект благоустройства дворовой территории предусматривает организацию открытой стоянки для временного хранения легковых автомобилей на 20 машиномест, ремонт внутри дворового проезда, ремонт отмоски здания шириной 1м, ремонт проходов в подъезды.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

1.Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия проезда:

а) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 2 см, марки II – 200м2/25.4тн.

б) Устройство выравнивающего слоя из щебня фракций 0-10,толщиной 10 см – 200,0 м2;

в) Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см, марки II, тип Б – 400,0 м2.

1.2.     Разборка бортовых камней П-1У,К-5  –190,0 м.п./23.75 тн.

1.3.     Установка новых бортовых камней:

а) П-1У (длина-5,7 м, объем 1 м.п.-0,0525 м3) – 160,0 м.п.;

б) П-1У-1 (длина-1,0 м, объем 1 м.п.-0,0525 м3) –30,0 м.п..

1.4. Восстановление газонов, толщиной 15 см с внесением растительной земли – 190,0 м2.

1.5.    Установка скамеек,  приварка на 4-х стержнях арматурой А-10 (L=30 см) –

6 шт.

1.7.    Установка урн, приварка на 4-х стержнях арматурой А-10 (L=30 см) – 6 шт

- Дополнительный перечень работ:

2.1.    Валка деревьев:

а) Валка деревьев (клен, карагач) диаметром свыше 30 см - 2 шт/4.65 м3.

б) Корчевка пней диаметром свыше 32 см -6 шт/2.15 м3.

в) Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фракций 40-70 – 6 шт/2.15 м3.

2.2.   Устройство нового асфальтобетонного покрытия под открытую стоянку для временного хранения легковых автомобилей:-280 м2

а) Разработка земляного корыта  .толщиной 30см бульдозером грунт 2 гр.– 280м2/84.0 м3;

б) Устройство шлакового основания фракции 40-70, толщиной 15 см – 42 м3;

в) Устройство шлакового основания фракции 20-40, толщиной 8 см – 22.4 м3;

г) Устройство покрытия из пористого асфальтобетона, толщиной  4 см, марки II – 280,0 м2;

д) Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной  3 см, марки II, тип Б – 280,0 м2.

2,3.     Разборка старых бортовых камней П-5У –180м.п/9,0 тн. Установка новых бортовых камней  П-5У на щебеночном основании-220 м.п.

2,4.Восстановление  покрытия отмостки и пешеходных проходов:

а) Устройство подстилающих слоев из щебня фракций 0-10 под дорожные бордюры B=20 см, H=10 см –44,0 м2/4.4м3;

в) Устройство шлакового основания фракций 20-40, толщиной 16 см –70.0 м2/ 4.2м3;

г) Устройство шлакового основания фракций 0-10, толщиной 10 см –250м2/25,0м3;

д) Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 4 см, марки II, тип Б – 250,0 м2.

2.5.     Наращивание колодцев:

а) Демонтаж люка –10 шт;

б) Установка опор из колец диаметром до1000 мм – 0,02 м3;

в) Установка  нового люка – 10 шт.

2.6.   Восстановление газонов, с внесением растительного грунта, толщиной     15см – 220,0 м2.

Технико-экономические показатели:

-площадь территории 5134 м2

-площадь застройки 1183,8 м2

-количество квартир-78

-количество жителей-141

-площадь дворового благоустройства-3950,2 м2

Примеры используемого оборудования для дворовой территории:

- Контейнеры для мусора

Для сбора ТБО предусмотрены мусорные контейнеры. Площадка для мусорных контейнеров расположена на расстоянии 90 м от жилого дома и на расстоянии 50 м от детской площадки. Контейнеры металлические, на колесах, оборудованы крышкой для закрывания

- Скамейка

Для благоустройства двора, предусмотрены скамейки, расположенные на детской площадке.

- Урна

Возле каждой скамейки, установлена металлическая урна.

Примеры используемого детского оборудования:

- Горка детская

- Песочница

- Качеля-балансир

- Качеля

Примеры оформления участка возле дома:

- Устройство цветников вдоль фасада жилого дома

- Устройство цветника возле дерева

- Устройство цветника

Примеры формирования дворовой территории: