ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. М. Тореза, дом 12

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-4 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
|  | Планируемая придомовая территория М1:500 | 1 |
|  | Схемы дорожной одежды. Ведомость демонтажных работ. Ведомость проездов, парковок, тротуаров. | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок расположен по ул. М.Тореза в Заводском районе г. Новокузнецка. На участке расположен 5-ти этажный четырехподъездный многоквартирный жилой дом №12 1962 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 3141,9м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №12 по ул. М.Тореза оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий.  Отсутствуют парковочные места. Нет места для разворота машин. Проезд узкий, что затрудняет возможность разъехаться машинам.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=440 м2. Софинансирование жителями в размере 30%.

  - Демонтаж старых бортовых камней БР 100.30.18 и бетонного основания – 220 п.м. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина 5,7м) 180 п.м., П-1У-1 (длина 1м) – 40м.п. Всего 220п.м.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли толщиной 15 см - 220м2.

- Дополнительный перечень работ:

  - Расширение существующего дворового проезда для организации парковки S=390м2. Софинансирование жителями 30%.

  - Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб Ø100 для инженерных коммуникаций 100 п.м. Состав работ включает:

- разработка траншеи 100, h=0.9, b=0.7;

- устройство щебеночного основания из шлакового щебня фр. 0-10мм, h=10см.

- прокладка труб 1 шт. по 100м

- обратная засыпка шлаковым щебнем фр. 0-10мм с уплотнением.

  - Корчевание пней 7шт./3,09м3 с последующей засыпкой ям шлаковым щебнем фр. 40-70 – 3,09м3.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли толщиной 15 см -  40 м2.