Согласовано :                                                                                              Утверждаю:

___________________                                                                       Ген. директор ООО «УК Управдом»

____________________                                                                      _________________

«___»  ____________  2017г.                                                             «___»  ____________  2017г

Ведомость объемов

на ремонт дворовой территории МКД по адресу:

Центральный район, ул.  Циолковского, 19.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Валка деревьев |  |  |
| 1 | Валка деревьев –карагач, диаметром 50см, длиной 8м. | шт/ м³ | 3/4,71 |
| 2 | Корчевка пней диаметром до 50см | шт/ м³ | 3/1,32 |
| 3 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фракции 40-70 | м³ | 0,13 |
| 4 | Перевозка грузов-щебень фр. 40-70мм, автомобилями -самосвалами на расстояние 20 км (класс груза 1 ) Расчет: 0,13*1,248 | м³ | 0,16224 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках –деревьев, Расчет: (4,71+1,32)*0,61 | т | 3,678 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км (класс груза 1 ) | т | 7,0577 |
|  | Раздел 2 Демонтажные работы - разборка бортовых камней и а/бетонного покрытия |  |  |
| 7 | Разборка бортовых камней - Бр 100.20.8 на щебеночном основание , в т.ч. отмостка-160п.м., тротуары- 160п.м.: | м.п./т | 2,74/10,96 |
|  | Бр 100.20.8 ( длина - 1м, )- 274 шт, 40 кг |  |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках – бортовых камней. Расчет: (114+160)*0,04 |  | 10,96 |
| 9 | Разборка отмостки с помощью отбойного молотка, Расчет: 205,4*0,14 | м³ | 28,756 |
| 10 | Снятие а/бетонного покрытия тротуара-подхода к подъездам фрезой шириной 500-1000 мм и толщиной 50мм | м² | 160,0 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках -строительного мусора вручную, Расчет: 28,756*1,98 | т | 56,93688 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 20км (класс груза 1 ) Расчет: 56,93688+10,96+15,84 | т | 83,73688 |
| 13 | Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы на расстояние до 15 км. 1 класс груза – подходы, дорожки, площадки Расчет: 160*0,09+6*0,14+82,5*0,09 | м³ | 22,665 |
| 14 | Разработка грунта вручную , гр. грунта 2 - 3% | м³ | 0,67 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км (класс груза 1 ). Расчет: (22,66+0,67)*1,75 | т | 40,8275 |
|  | Раздел 3. Устройство дорожной одежды нового покрытия парковочных мест. |  |  |
| 16 | Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 0,5 м³, группа грунта 1.Расчет: 215*0,3 | м³ | 64,5 |
| 17 | Разборка грунта вручную без крепления откосов, грунт группы 2. - 3% | м³ | 1,9 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км (класс груза 1). Расчет: (64,5+1,9)*1,75 | т | 116,2 |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня фр. 40-70мм толщиной 15см. расчет: 215*0,15 | м³ | 32,25 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня фр. 20-40мм толщиной 8см. расчет: 215*0,08 | м³ | 17,2 |
| 21 | Установка бортовых камней П-1у-41, длиной 4,1м, объем 0,22 м³ | м.п./шт | 24,6/6 |
| 22 | Розлив вяжущих материалов, Расчет: 215 м²*0,05/100 | т | 0,1075 |
| 23 | Устройство покрытия толщиной 4 см. горячих крупнозернистых а/бетонных смесей, тип АБ, | м² | 215,0 |
| 24 | Устройство покрытия толщиной 3см. горячих мелкозернистых а/бетонных смесей, тип АБВ, | м² | 215,0 |
|  | Раздел 4. Устройство отмостки, тротуаров, площадки под ТКО. |  |  |
| 25 | Установка бортовых камней П-5у, длиной 3,0м, объем 0,063 м³, | м.п./шт | 274/92 |
| 26 | Устройство основания толщиной 10 см. под тротуары (щебень фракции 0-10мм), отмостку (щебень фракции 10-20мм), Расчет: 160+82,5 – тротуары; 205,4 - отмостка | м² | 447,9 |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня фр. 20-40мм толщиной 14см. под площадку ТКО. Расчет : 6*0,14 | м³ | 0,84 |
| 28 | Устройство а/бетонных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой а/бетонной смеси толщиной 4 см. Расчет: (160+205,4+82,5) | м² | 447,9 |
| 29 | Устройство площадки цементобетонной под ТКО, толщиной 15см. с армированием арматурой ф 6 мм, с ячейкой 20*20 см, (вес арматуры ф 6 - 0,222 кг*м) Расчет:2*3, арматура 60м*0,222=13,32кг | м²/тн | 6,0/0,01332 |

Составил: ______________________

Проверил: _____________________