Согласовано :                                                                                              Утверждаю:

___________________                                                                       Ген. директор ООО «УК Управдом»

____________________                                                                      _________________

«___»  ____________  2017г.                                                             «___»  ____________  2017г

Ведомость объемов

на ремонт дворовой территории –дороги  МКД по адресу:

Центральный район, ул.  Циолковского, 19.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1.Разборка бортовых камней и а/бетонного покрытия |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней - Бр 100.30.15 на щебеночном основание , в т.ч. | м.п./тн | 59,0/5,9 |
|  | Бр 100.30.15 ( длина - 1м, )- 59 шт, 100 кг/шт |  |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках – бортовых камней | тн | 5,9 |
| 3 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. Вес 5,9 | тн | 5,9 |
| 4 | Разборка а/бетонных покрытий фрезами Д500-1000мм толщиной 50мм | м² | 181,3 |
| 5 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. Расчет: 99*0,1813 | тн | 17,95 |
| 6 | Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом 0,5 м³, группа грунта 1, Объем 181,3 м²*0,25м | м³ | 45,325 |
| 7 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. Расчет: 45,32*1,75тн | тн | 79,31 |
|  | Раздел2. Устройство покрытия и установка бортовых камней. |  |  |
| 8 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя под бордюры из щебня фр. 0-10мм . Расчет:0,5м*0,15м*34,8м | м³ | 2,61 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 40-70мм толщиной 15 см. Расчет: 181,3*0,15 | м³ | 27,195 |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40мм толщиной 8 см. Расчет: 181,3*0,08 | м³ | 14,504 |
| 11 | Установка бортовых камней , в т. ч.: | м.п. | 34,8 |
|  | - П-1у-41 (длина 4,1м, длина-4,1м, объем 0,22 м³ ) | шт | 8 |
|  | - К-6, (длина 1,0м, объем 0,075 м³) | шт | 2 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов. Расчет: 0,05*181,3 | тн | 0,09065 |
| 13 | Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см, тип АБ. | м² | 181,3 |
| 14 | Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, тип АБВ. | м² | 181,3 |

Составил: ______________________

Проверил: _____________________