Согласовано :                                                                                              Утверждаю:

___________________                                                                       Ген. директор ООО «УК Управдом»

____________________                                                                      _________________ Д.Т. Швецов

«___»  ____________  2017г.                                                             «___»  ____________  2017г

Ведомость объемов

на ремонт придомовой территории МКД по адресу:

Центральный район, ул.  Хитарова, 18.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Валка деревьев |  |  |
| 1 | Корчевка пней диаметром до 50см | шт | 2 |
| 2 | Засыпка бульдозером подкоренных ям щебнем шлаковым фракции 40-70мм | шт/м³ | 2/0,07 |
|  | Раздел 2.Ливневая канализация. |  |  |
| 3 | Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³под колодцы, трубопровод). Расчет: 1,1м*1,1м*2,5м + 2,7х1х1 + 2,7х0,6х14 | м³ | 28,365 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км (класс груза 1). Расчет: 28,365*1,2 | т | 34,038 |
| 5 | Устройство круглого дожде приёмного колодца из сборного ж/б диаметром 1,0м , в т. ч. .с чугунным люком и решеткой для дожде приёмного колодца ЛР-2т, кольцо ж/б , объем 0,24 м³- 6шт крышка колодца, объем 0,1 м³ - 2шт. днище колодца, объем 0,16 м3 – 1 шт | шт | 2 |
| 6 | Установка прямоугольных лотков сечением до 0,2 м², Расчет: 65м*0,015. Лоток длиной 500мм -130шт. | м³ | 0,975 |
| 7 | Устройство основания под трубопроводы, песчаного. Расчет: 14х0,6х0,2 | м³ | 1,68 |
| 8 | Укладка безнапорных полиэтиленовых труб в траншею, ф 200 | м.п. | 14 |
| 9 | Засыпка траншеи бульдозерами. Расчет: 14х0,6х2,2 | м³ | 18,48 |
| 10 | Присоединение к действующей системе ливневой канализации | врезка | 1 |
|  | Раздел 3. Отмостка. |  |  |
| 7 | Разборка отмостки с помощью отбойного молотка. Расчет: 79,8х1,1 = 87,78 V= 87,78*0,25м=21,945 м³ | м³ | 21,945 |
| 8 | Погрузка на автомашины с использованием погрузчика. Расчет: 21,945*1,98 | т | 43,4511 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км (класс груза 1). | т | 43,4511 |
| 10 | Устройство гидроизоляции рубероидом РКП 350б на резино-битумной основе-первый слой. | м² | 87,78 |
| 11 | Устройство гидроизоляции рубероидом РКП 350б на резино-битумной основе- последующий слой. | м² | 87,78 |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 40-70 мм толщиной 8см отмостки. Расчет: 87,78*0,08 | м³ | 7,0224 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40 мм толщиной 7см отмостки. Расчет: 87,78*0,07 | м³ | 6,1446 |
| 16 | Устройство однослойных цементобетонных покрытий – отмостки толщиной 10 см. | м² | 87,78 |
|  | Устройство швов в бетоне свежеуложенном. Расчет: 74,35/2*1,1 | м.п. | 40,89 |
| 17 | Армирование отмостки арматурой ф 6 мм, с ячейкой 200*200. Расчет: 777м*0,222/1000 = 0,172494 | т | 0,172494 |
| 18 | Разборка бортовых камней по фасаду и торцу, Расчет:63,05+10,7= 74,0м | м | 74 |
| 19 | Погрузка строительного мусора экскаватором с емкостью ковша 0,5 м³. Расчет: 74*0,04т | т | 2,96 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км (класс груза 1). | т | 2,96 |
| 21 | Установка бортовых камней отмостки П-5у, длиной 3,0м,объем 0,063 м³ Расчет: 74:3м = 25 шт | м/шт | 74/25 |
|  | Раздел 4. Придомовая территория – новое покрытие. |  |  |
| 22 | Снятие а/бетонных покрытий дворовой части фрезой диаметром 500-1000мм и толщиной слоя до 50мм. Расчет: 75м*4,0м | м² | 354,54 |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км (класс груза 1). Расчет: 0,35454*99 | т | 35,09946 |
| 24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с емкостью ковша 0,5 м³. Расчет: 697,34*0,3 | м³ | 209,202 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км (класс груза 1). Расчет: 209,202*1,75 | т | 366,1035 |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 40-70 мм толщиной 15 см (под асфальтовое покрытие. канализационные лотки, дорожные плиты). Расчет:697,34*0,15 | м³ | 104,601 |
| 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40 мм толщиной 8 см отмостки. Расчет: 557,79*0,08 | м³ | 44,6232 |
| 30 | Установка бортовых камней со стороны двора, в т. ч. : камни бортовые П-1у-41, длиной 4,1м,объем 0,22м³-18шт и камни бортовые К-6, длиной 1,0м,объем 0,075 м³- 8шт Расчет: 4,1*18+1*8=81,8 | м | 81,8 |
| 31 | Устройство покрытия из сборных прямоугольных железобетонных дорожных плит ПДНм 6*2*0,14м – 10шт. Расчет: 2*6*0,14*10 | м³/шт | 16,8/10 |
| 32 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих а/бетонных крупнозернистой смеси типа АБ. Расчет: 557,79 м² | м² | 557,79 |
| 33 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих а/бетонных мелкозернистой смеси типа АБВ. Расчет: 557,79 м² | м² | 557,79 |

Составил: ______________________

Проверил: _____________________