ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Вокзальная, дом 8

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-4 |
|  | Приложение 1 | 5 |
|  | Приложение 2 | 6 |
|  | Приложение 3 | 7 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
|  | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 | 1 |
|  | Планируемая придомовая территория М1:500 Схемы дорожной одежды | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок расположен по ул. Вокзальная в Куйбышевском районе г. Новокузнецка. Площадь составляет 2372 м2. На участке расположен 9-ти этажный двухподъездный многоквартирный жилой дом №8 1985 года постройки, общая площадь жилых помещений которого составляет 4156 м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №8 по ул. Вокзальная оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, не говоря уже о спецтехнике. Нет места для разворота транспорта, а также отсутствуют парковочные места.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=480 м2. Софинансирование жителями в размере 5%. (фото см. Приложение 1)

  - Демонтаж старых бортовых камней БР 100.30.18 и бетонного основания – 80 п.м. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина 5,7м) 60 п.м., П-1У-1 (длина 1м) – 20м.п. Всего 80п.м.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли толщиной 15 см - 80 м2.

- Дополнительный перечень работ:

  - Расширение существующего дворового проезда для организации парковки S=230 м2 (фото см. Приложение 2). Софинансирование жителями 20%.

  - Восстановление пешеходных тротуаров S=60м2 (фото см. Приложение 3).

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина 5,7м) 23 п.м., П-5У – 21м.п. Всего 44п.м.

  - Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб Ø100 для инженерных коммуникаций 68 п.м. Состав работ включает:

- разработка траншеи 34м, h=0.9, b=0.7;

- устройство щебеночного основания из шлакового щебня фр. 0-10мм, h=10см.

- прокладка труб 2 шт. по 34м

- обратная засыпка шлаковым щебнем фр. 0-10мм с уплотнением.

  - Валка деревьев 2шт/0,39. Корчевание пней 2шт./0,08 с последующей засыпкой ям шлаковым щебнем фр. 40-70 – 0,08м3.

  - Наращивание колодцев 1шт.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли толщиной 15 см -  44 м2.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3