ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Спартака, дом 22

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-4 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
|  | Планируемая придомовая территория М1:500 | 1 |
|  | Схемы дорожной одежды. Ведомость демонтажных работ. Ведомость проездов, парковок, тротуаров. | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок расположен по ул. Спартака в Центральном районе г. Новокузнецка. На участке расположен 5-ти этажный шестиподъездный многоквартирный жилой дом №22 1969 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 4570,1 м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №22 по ул. Спартака оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, не говоря уже о спецтехнике. Нет места для разворота транспорта, а также отсутствуют парковочные места.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=880 м2. Софинансирование жителями в размере 10%. (фото см. Приложение 1)

  - Демонтаж старых бортовых камней БР 100.30.18 и бетонного основания – 260 п.м. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина 5,7м) 240 п.м., П-1У-1 (длина 1м) – 20м.п. Всего 260п.м.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли толщиной 15 см - 260м2.

- Дополнительный перечень работ:

  - Расширение существующего дворового проезда для организации парковки S=408 м2 (фото см. Приложение 2). Софинансирование жителями 10%.

  - Восстановление пешеходных тротуаров S=84м2 (фото см. Приложение 3).

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина 5,7м) 20 п.м., П-5У – 60м.п. Всего 80п.м.

  - Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб Ø100 для инженерных коммуникаций 16 п.м. Состав работ включает:

- разработка траншеи 16м, h=0.9, b=0.7;

- устройство щебеночного основания из шлакового щебня фр. 0-10мм, h=10см.

- прокладка труб 1 шт. по 16м

- обратная засыпка шлаковым щебнем фр. 0-10мм с уплотнением.

  - Валка деревьев 4шт/4,32. Корчевание пней 34шт./5,4м3 с последующей засыпкой ям шлаковым щебнем фр. 40-70 – 5,4м3.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли толщиной 15 см -  80 м2.