ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории

многоквартирного дома №39 по ул. Запорожская,

включенного в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 год»

г. Новокузнецк 2018 г.

Состав дизайн-проекта

- Пояснительная записка

- Технико-экономические показатели

- Схема благоустройства дворовой территории

- Разбивочный чертёж (съёмка М 1:500)

- Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

- Экспликация зданий и сооружений

- Ведомость элементов озеленения

- Ведомость проездов, тротуаров и площадок

- Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

- Мероприятия, направленные на проведение работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие данные	2

2.	Современное состояние дворовой территории	2

3.	Проектное решение	2

3.1	Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей	2

3.2	Озеленение и благоустройство	2

Пояснительная записка

Дизайн-проект благоустройства разработан для подачи заявки о включении дворовой территории многоквартирного дома №39 по ул. Запорожская в муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Общие данные

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0301068:279 и расположен по ул. Запорожская в Центральном районе города Новокузнецка. Площадь земельного участка составляет 5031 м2, в том числе застроенная часть 1235 м2. На участке расположен 9-ти этажный многоквартирный жилой дом №39 1987 года постройки, площадь жилых и встроенных нежилых помещений которого составляет 7890 м2.

- Современное состояние дворовой территории

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного дома №39 по ул. Запорожская имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не производился несколько десятилетий. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок требует ремонта, отсутствуют места для временного хранения личного автотранспорта, покрытие детской игровой площадки частично разрушено, малые архитектурные формы и элементы благоустройства находятся в неудовлетворительном состоянии. Движение пешеходов со стороны двора организовано по тротуару вдоль дома.

На газоне дворовой территории расположен трубопровод канализации с выходом канализационных колодцев.

- Проектное решение

Настоящий дизайн-проект предлагает демонтаж и ремонт отмостки и пешеходного тротуара вдоль дома, а также ремонт существующего внутри дворового покрытия проезда с устройством стоянки для временного хранения легковых машин.

Ширина нового проезда с асфальтобетонным покрытием – 4,5м. Сохраняется выезд на внутриквартальные проезды.

Проектом предлагается устройство новых тротуаров для организации движения пешеходов через двор дома, озеленение территории, которое включает в себя восстановление газонов и посадку деревьев лиственных и хвойных пород.

  - Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей

Открытая стоянка предназначена для временного хранения личного автотранспорта. Размеры каждого места – 2,5 м х 5,0 м. Одно место на стоянке предназначено для маломобильных групп населения. Это место имеет размер 3,0 м х 6,0 м, оборудовано предупреждающим знаком 6.4 «Парковочное место» и 8.17 «Инвалиды», на дорожном покрытии должна быть продублирована разметка «Инвалиды» (по ГОСТ 52290-2004).

Согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» у каждого подъезда при пересечении тротуара с проезжей частью проезда должно быть выполнено понижение бортового камня до 0,04 м.

## Установка малых форм

-	-уличная скамья со спинкой Л3;

-	урна для мусора СО-1.

  - Озеленение и благоустройство

Озеленение территории двора представлено устройством газонов с посевом многолетних трав по слою растительного грунта h=0,15 м. В состав травосмеси входят следующие сорта трав:

-	полевица тонкая – 30%;

-	мятлик луговой − 20%;

-	овсяница красная – 25%;

-	райграс обыкновенный – 25%.

-предусмотрено посадить ель обыкновенную – 1шт. и рябины в количестве 3шт.

Для благоустройства двора у каждого подъезда предусмотрена  установка уличной скамьи и урны для мусора.

-уличная скамья со спинкой Л3;

-	урна для мусора СО-1.