| Инком–С Общество Ограниченной Ответственностью «ИНКОМ-С» 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 19 ИНН 4253026984 / КПП 421701001 Тел./факс 74-30-50, тел.:46-22-95, 74-34-60 www.inkom-c.ru E-mail: priemnaya@inkom-.ru |  |
| --- | --- |

Проект

благоустройства придомовой территории

жилого дома  по адресу:

Кемеровская обл., г. Новокузнецк,

ул. Транспортная  д. 45,

проводимого в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды»

Директор ООО «Инком-С»:                                                       Старков С.В.

Исполнитель:  проектировщик                                                   Больбрух  М.Е.

Согласовано:

Председатель совета дома                                                           Гладун Т.В.

Представитель Администрации Центрального р-она               Ярковский  Л. А.

Содержание

- План комплексного благоустройства…………..……....…3

1.1.Общие сведения………………………………………...3

1.2.Ремонт придомовой территории……………………...3

1.3. Ремонт подходов к крыльцам, тротуаров  и

отмостки..……....…4

- Состояние дворовой территории на 2018г………………5

- Проектное решение………………………………………..6

- План комплексного благоустройства

1.1. Общие сведения.

Адрес жилого дома: ул.  Транспортная д.45.

Подъезд к дому осуществляется со стороны ул. Транспортная. На территории данного дома планируется восстановление асфальтового покрытия существующего проезда, устройство парковочных мест путем расширения проезда, устройство подходов к крыльцам и тротуаров. Перевозку грузов автомобилями самосвалами производить на расстоянии 15 км.

Общая площадь дворовой территории составляет 970,2м2.

  - Ремонт придомовой территории.

Ремонт придомовой территории автомобильной дороги общей площадью  296,2  м2 с созданием дополнительных парковочных мест для автотранспорта площадью  321 м2.

Ремонт придомовой территории выполняется с учетом обеспечения отвода поверхностных вод со всей площади придомовой территории за счет организации уклона в сторону наименьшей высотной отметки дворовой территории. Перед выполнением работ по восстановлению  асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см, необходимо демонтировать бортовые камни, произвести снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами  толщиной до 10 см и произвести устройство основания из  доменного шлака фр. 0-10 мм толщиной 5 см.

Для увеличения парковочных мест для автомобильного транспорта необходимо, произвести валку деревьев, корчевку пней, произвести устройство щебеночной подготовки из  доменного шлака фр. 40-70 мм 15 см., из  доменного шлака фр. 20-40 мм 8 см., сделать асфальтобетонное покрытие из горячей крупнозернистой щебеночной смеси  4 см., из горячей мелкозернистой щебеночной смеси 3см. Бортовые камни, отделяющие парковочные места необходимо устраивать на щебеночное основание.  При производстве дорожных работ необходимо руководствоваться СНиП 3.06.03-85

«Автомобильные дороги», ВСЕ 14-95 « Инструкция по строительству дорожных асфальтовых покрытий», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные».

1.3. Ремонт подходов к крыльцам и отмостки.

Ремонт и восстановление  подходов к крыльцам, тротуара   и отмостки  общей площадью 353 м2.

Ширина подходов к крыльцам 2,5  пм.

Перед выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия из горячей мелкозернистой щебеночной смеси тротуаров и подходов к крыльцам толщиной 4 см, необходимо произвести устройство основания из  доменного шлака фр.0-10 мм толщиной 10 см. Для отделения тротуаров от газонов устанавливают бортовые камни   на щебеночное основание, согласно ВСН-15-95 «Инструкция на устройство тротуаров». Ширина шва между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм.