Согласовано :                                                                                              Утверждаю:

___________________                                                                       ____________________

____________________                                                                      _________________

«___»  ____________  201  г.                                                             «___»  ____________  201   г

Ведомость объемов

на Благоустройство дворовой территории по адресу:

Центральный район, ул. Металлургов, 35

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1.Ремонт дворовых проездов |  |  |
|  | Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном основании | мп | 62,0 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках – бортовых камней – мусор, 62,0м*0,12 +0,032*62 | тн | 12,2 |
|  | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. | тн | 12,2 |
|  | Срезка а/бетонных покрытий фрезами Д500-1000мм толщиной 70мм | м² | 550,0 |
|  | Погрузочные работы | тн | 76,23 |
|  | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. | тн | 76,23 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 5 - 20мм под бордюры, В=0,3м, Н=0,15м с коэфф. уплотнения - 1,26 | м² | 12,0 |
|  |  | м³ | 1,85 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 5-20мм, Н = 10 см., коэффициент уплотнения - 1,26 | м² | 550 |
|  | Розлив битума (550*0,0005) | тн | 0,275 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/бетона 4см. Марки II | м² | 550 |
|  |  | тн | 52,80 |
|  | Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона 3см. Марки II, тип Б | м² | 550 |
|  | Установка бортовых камней ,на щебеночном основании в т. ч.: | м.п. | 41 |
|  | П1-У | шт | 10 |
|  | Засыпка вручную пазух бортовых камней | м2 | 40,0 |
|  | планировка площадей ручным способом. | м² | 40,0 |
|  | Раздел 2.Установка лавок, урн. |  |  |
|  | Установка урн | шт | 1 |
|  | Установка скамейки | шт | 1 |
|  | Раздел 3. Ремонт автомобильных парковок |  |  |
|  | Корчевка пней диаметров более 800мм | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,92 |
|  | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр. 40-70 мм. | шт | 1 |
|  |  | м³ | 0,92 |
|  | Погрузка при авто мобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором с ковшом V= 0,5м³ | т | 0,56 |
|  | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. | тн | 0,56 |
|  | Срезка а/бетонных покрытий фрезами Д500-1000мм толщиной 70мм | м² | 102 |
|  | Погрузочные работы | тн | 14,14 |
|  | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. | тн | 14,14 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 5-10 см. Н=10 см., коэффициент уплотнения - 1,26 | м² | 102,0 |
|  | Разборка земляного корыта под парковку бульдозером мощностью 79кВт, с перемещением до 10м, Расчет: 21м*6м*0,3м =37,8 м³ | м³ | 37,8 |
|  | Погрузка при авто мобильных перевозках грунта растительного слоя, Расчет: 37,8 м³*1,4 | тн | 52,92 |
|  | Перевозка грунта класс груза 1 на 15 км. | тн | 52,92 |
|  | Устройство шлакового основания толщиной 15 см. фр. 5 - 20мм (под дорожные бордюры), В=0,3м, Н=0,15м, коэфф. уплотнения щебня - 1,26, Расчет: 62,0м*0,3м*0,15м | м³ | 2,79 |
|  | Устройство шлакового основания фр. 40-70мм, толщ. 15 см. ( под корыто) 21м*6м *0,15м | м³ | 18,9 |
|  | Устройство шлакового основания фр. 20-40мм, толщ. 8см. ( под корыто) 21м*6м *0,08м | м³ | 10,08 |
|  | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 62,0 |
|  | П1-У | мп | 62,0 |
|  | Розлив битума (228,0*0,0005) | тн | 0,114 |
|  | Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона 4см. Марки II | м² | 228,0 |
|  | Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона 3см. Марки II, тип Б | м² | 228,0 |
|  | Засыпка вручную пазух бортовых камней | м2 | 62,0 |
|  | Планировка площадей в ручную (пазух бортовых камней) | м² | 62,0 |
|  | Раздел 4. Ремонт отмостки. |  |  |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании Б.100.20.8. 10,0*0,014*2,4+10,0*0,04 | мп | 10,0 |
|  |  | тн | 1,39 |
|  | Разборка а/б покрытия отбойным молотком 10,0м*1,0м | м² | 10,0 |
|  | Погрузка при авто мобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором с ковшом V= 0,5м³ | тн | 1,53 |
|  | Перевозка строительного мусора класс груза 1гр. на 15км. | тн | 1,53 |
|  | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-10 см. под тротуарные бордюры , В=20см, Н=10 см., коэффициент уплотнения - 1,26 10,0м*0,2м*0,1м | м² | 2,0 |
|  |  | м³ | 0,2 |
|  | Устройство шлакового основания фр. 5-20мм, толщ. 10см, коэффициент уплотнения - 1,26, 10,0м*0,1м*1,0м | м³ | 1,0 |
|  | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 10,0 |
|  | П-5У | мп | 10,0 |
|  | Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б | м² | 10,0 |
|  | Засыпка вручную пазух (бортовых камней) | м² | 10,0 |
|  | Планировка площадей в ручную (пазух бортовых камней) | м² | 10,0 |

Составил: _____________________

Проверил: _____________________