Пояснительная записка

к плану комплексного решения благоустройства придомовой территории жилого дома  по адресу:

ул. Вокзальная, 33

проводимого в рамках федеральной программы

г. Новокузнецк, 2018

План комплексного благоустройства

- Общие сведения.

Адрес жилого дома: ул. Вокзальная  д. 33.

Подъезд к дому осуществляется со стороны                   ул. Вокзальной. На территории данного дома планируется ремонт существующего проезда, тротуаров, устройство парковки для автомобильного транспорта. Перевозку грузов автомобилями самосвалами производить на расстоянии 15 км. Общая площадь дворовой территории составляет

1737,5 м2.

- Ремонт придомовой территории.

Ремонт придомовой территории автомобильной дороги общей площадью  424 м2 с созданием дополнительных парковочных мест для автотранспорта площадью  160 м2, ремонтом тротуаров 341 м2.

Ширина проезжей части -  3,3 м.

Ремонт придомовой территории выполняется с учетом обеспечения отвода поверхностных вод со всей площади придомовой территории за счет организации уклона в сторону наименьшей высотной отметки дворовой территории. Перед выполнением работ по восстановлению  асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см, необходимо разобрать бортовые камни, произвести снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной 3 см.

Для увеличения парковочных мест для автомобильного транспорта необходимо спилить деревья, выкорчевать пни, демонтировать газонное ограждение, срезать грунт, произвести устройство подстилающего слоя  из  доменного шлака  и уложить асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см. Бортовые камни, отделяющие парковочные места необходимо устраивать на бетонное основание.  При производстве дорожных работ необходимо руководствоваться СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСЕ 14-95 « Инструкция по строительству дорожных асфальтовых покрытий», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные».