ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Радищева, 20

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-3 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
| 2.1 | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 | 1 |
| 2.2 | Планируемая придомовая территория М1:500 | 2 |
| 2.3 | Схемы дорожной одежды | 3 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017- 2018г.

Земельный участок расположен по ул. Радищева в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка. Площадь составляет   7 929.80     м2. На участке расположен 9-ти этажный 6-типодъездный многоквартирный жилой дом №20.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №20 по ул. Радищева оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Полностью отсутствуют парковочные места, соответственно нет места для разворота спецтранспорта. Пешеходная зона находится в аварийном состоянии.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=1300 м2.

  - Демонтаж старых бортовых камней БР-100.30.18 на бетонном основании – 400п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 310м.п. на щебеночном основании.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Расширение дворового проезда с устройством карманов для парковки и разворота машин  S=350 м2.

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина 5,7м) - 80п.м., П-5у – 200п.м.

  - Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб Ø100 для инженерных коммуникаций 85 п.м. Состав работ включает:

- разработка траншеи 85м, h=0.9, b=0.7;

- устройство щебеночного основания из шлакового щебня фр. 0-10мм, h=10см.

- прокладка труб 1 шт. 85м.п.

- обратная засыпка шлаковым щебнем фр. 0-10мм с уплотнением.

  - Устройство пешеходных тротуаров S=290м2 .

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 250 м2.

  - Наращивание колодцев 2 шт.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Корчевание пней с последующей засыпкой шлаковым щебнем фр. 40-70мм – 3шт.