Общество с ограниченной ответственностью Центр градостроительства и землеустройства»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ от 12.12.2019г.

Заказчик:	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Управляющая

компания-Семерка»

Проект благоустройства дворовой территории

Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Климасенко, 32

Проектная документация

ЦГ-1168/Х-32

Директор

Е.А. Донская

Исполнитель

М.О. Морева

г. Новокузнецк

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие данные	3

Современное состояние дворовой территории	3

Проектное решение	8

Проект благоустройства дворовой территории 9-ти этажного многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:

Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Климасенко, 32, выполнен на основании задания заказчика.

В качестве заказчика выступает Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-Семерка»

Проект благоустройства выполнен на топографической съемке М 1:500, предоставленной заказчиком.

Общие данные.

Жилой дом расположен на первой линии застройки ул.Климасенко. С запада территория жилого дома граничит с земельным участком многоквартирного жилого дома с адресами - ул.Климасенко, 30, с востока -территорией, свободной от застройки, с юга - внутквартальным проездом.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0412015:35. Площадь участка составляет 2 229кв. м, в том числе площадь застройки 517,2 кв.м. Количество квартир- 63.

Современное состояние дворовой территории.

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не проводился несколько лет. Недостаточно мест для временного хранения автомобилей, значительно изношено покрытие проезда. Ширина асфальтового дворового проезда составляет 5,5 метра. Движение пешеходов по двору осуществляется по проезду.

Проектное решение.

Капитальный ремонт внутридворовых проездов.

Капитальный ремонт внутридворового проезда общей площадью 542м2 с оганизацией парковок (83м2). Ширина проезжей части - 5,5 м.

Капитальный ремонт внутридворового проезда выполняется с учетом обеспечения отвода поверхностных вод со всей площади внутриквартальных проездов за счет организации уклона в сторону наименьшей высотной отметки дворовой территории. Асфальтобетонное покрытие следует укладывать на существующее покрытие, со срезкой деформированного слоя толщиной 50 - 90 мм.

При производстве дорожных работ необходимо руководствоваться СП 78.13330.2012г «Автомобильные дороги».

Капитальный ремонт тротуаров и отмосток.

Капитальный ремонт тротуаров, подходов к подъездам (154 м2) и отмосток (152 м2) выполняется посредством нового асфальтобетонного полотна с разборкой существующего а/б покрытия отбойным молотком, с выравнивающим слоем из щебня шлакового-100мм и мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной 40 мм.

Для отделения от газонов устанавливают бетонные бортовые камни П- 5У, уложенные на выровненный и уплотненный щебеночный слой. Ширина шва между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. При производстве работ необходимо руководствоваться СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

Общее благоустройство.

Проектом предусмотрено восстановление газонов (засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей шириной 1м, толщиной 15см). Для маломобильных групп населения предусмотрены съезды с входных зон.

Внутриквартальное освещение.

Для перехода на энергосберегающие технологии необходимо предусмотреть замену ламп фонарных светильников.

Объемы работ. Для благоустройства данной дворовой территории

необходимы следующие мероприятия:

Ведомость объемов по благоустройству придомовой территории (минимальный перечень)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (Мусор) (328*0,125) | м.п. | 328 |
|  |  | тн | 41,00 |
| 2 | Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой Н=0,07м (770*0,07) | м2 | 770 |
|  |  | м3 | 53,9 |
| 3 | Погрузочные работы (бортовые камни) (41*0,125) | тн | 41,00 |
| 4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) 11 км (41+53,9*1,98) | тн | 147,72 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15см Купл.щебня 1.26 | м2 | 97,5 |
|  |  | м3 | 14,63 |
| 6 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) |  | 325 |
| 7 | П-1У ( объем 0,0525 м3) | м.п. | 325 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5-20 Н-5см (770*0,05) | м2 | 770 |
|  |  | м3 | 38,50 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых МаркиИ (770*0,04*2,4) | м2 | 770 |
| 10 | Розлив битума (770*0,0005) | тн | 0,385 |
| 11 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки II, тип Б толщ. 4см (770x0,04*2,4) | м2 | 770 |
| 12 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н = 15см) (325*1) | м2 | 325 |
|  | Раздел 2. Ремонт автомобильной парковки |  |  |
| 13 | Демонтаж ж/б столбов освещения | шт. | 2 |
| 14 | Погрузка ж/б столбов освещения (2*0,63*2,4) | тн | 3,02 |
| 15 | Перевозка груза (класс груза 1) (11 км) | тн | 3,02 |
| 16 | Разборка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (143*0,3) | м2 | 143,0 |
|  |  | м3 | 42,9 |

| 17 | Погрузка грунта (42,9*1,4) | тн | 60,06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Перевозка груза (класс груза 1) (11 км)(42,9*1,4) | тн | 60,06 |
| 19 | Устройство шлакового основания фр 40-70толщ. 15см (143,0x0,15) | м3 | 21,45 |
| 20 | Устройство шлакового основания фр 20-40 толщ. 8см (143,0x0,08) | м3 | 11,44 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых Марки!! (143,0*0.04*2.4) | м2 | 143,0 |
| 22 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Маркин, тип Б толщ. 4 см | м2 | 143,0 |
|  | Раздел 3. Ремонт тротуара |  |  |
| 23 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У) | м.п. | 44 |
|  |  | тн | 2,20 |
| 24 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 56 |
|  |  | м3 | 2,24 |
| 25 | Погрузочные работы (бортовые камни) (44*0,05) | тн | 2,20 |
| 26 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 2,24*1,98 | тн | 4,44 |
| 27 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (2,20+4,44) | тн | 6,64 |
| 28 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (44*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 8,8 |
|  |  | м3 | 0,88 |
| 29 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м.п. | 44 |
| 30 | П-5у ( объем 0,0021 м3) | м.п. | 44 |
| 31 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (56*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 56,0 |
| 32 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (Расход а/б смеси на 100м2-9,56тн) | м2 | 56,0 |
|  |  | тн | 5.4 |
| 33 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н = 15см ) (41*1) | м2 | 41,0 |
|  | Раздел 4. Ремонт отмостки |  |  |
| 34 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У ) (Мусор) (121*0,05) | м.п. | 121 |
|  |  | тн | 6,05 |
| 35 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия 1-1=0,04 м отбойным молотком | м2 | 182,0 |
|  |  | м3 | 7,28 |
| 36 | Погрузочные работы (бортовые камни) (121*0,05) | тн | 6,05 |
| 37 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 7,28*1,98 | тн | 14,41 |
| 38 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (6,05+14,41) | тн | 20,46 |

| 39 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр. 520 под тротуарные бордюры 8=20см, Н=10см (121*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 24,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | 2,42 |
| 40 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м. п. | 121 |
| 41 | П-5у ( объем 0,0021 м3) | м.п. | 121 |
| 42 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (182*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 182,0 |
| 43 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (182*0,04*2,4) | м2 | 182,0 |
| 44 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н = 15см) (121*1) | м2 | 121,0 |
|  | Раздел 5. Установка лавочек и урн |  |  |
| 45 | Установка лавочек | шт. | 2 |
|  | Раздел 6. Озеленение |  |  |
| 46 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% | м. п. | 16,0 |
| 47 | Посадка кустарников (зверобой кустарниковый) в живую изгородь однорядную | шт. | 24,0 |
| 48 | Посадка кустарников (пузыреплодник) в живую изгородь однорядную | шт. | 24,0 |
| 49 | Валка деревьев (карагач, береза, клен) диаметром до 30 см | шт. | 2 |
|  |  | м3 | 0,35 |
| 50 | Корчевка пней диаметром до 32 см | шт. | 1 |
|  |  | м3 | 0,071 |
| 51 | Валка деревьев (карагач, береза, клен) диаметром более 32 см | шт. | 22 |
|  |  | м3 | 60,89 |
| 52 | Корчевка пней диаметром более 32 см | шт. | 16 |
|  |  | м3 | 7.73 |
| 53 | Погрузка строительного мусора (0.35+0.071+60.89+7.73)*0.61 | тн | 42,12 |
| 54 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (0,35+0,071+60,89+7,73)*0,61 | тн | 42,12 |
| 55 | Засыпка ям растительной землей Н=15см (7,73+0,071) | м3 | 7,801 |

(дополнительный перечень)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Установка дополнительных элементов благоустройства |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического газонного ограждения с сохранением материала | м.п. | 104 |
| 2 | Монтаж металлического газонного ограждения (материал б/у) | м.п. | 84 |
| 2.1 | Копания ям под металлические стойки (84/2,06) | шт | 41 |
| 2.2 | Установка металлического ограждения с бетонированием стоек (щебень фр. 5-20мм, Н=10мм, бетон 815 (М200), металлическая секция ограждения со стойками - 41 шт) | м.п. | 84 |
| 2.3 | Окраска ранее окрашенного металлического ограждения за два раза (2,0б*0,5)*41 | м2 | 42 |

Технико-экономические показатели:

-площадь территории 2 229м2 -площадь застройки 517,2 м2 -количество квартир-63.

Разбибочный план благоустройства и озеленения М 1:500

г/ го/увуР' §j А

2<?//£ Ркл~ —ЕДТрЖб

301,4$ 200.

УЗЕЛ 1

.301,45.

-  	  .	1^0	,	.	*-А	---X	чг	f	■■	,_Д-	1—

i)!nu7&ii:bVO ~	_

УЗЕЛ 2

Узел "А”

Бортобой камень

Закрепление бортовых камней П-1У

Бортовой камень П-1У

Щебень шлаковый,

фракция 5-20

| , % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| > |  | < |  |
|  | "Л... |  |  |

| № | Наименование | Тип | Условное обозначение |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция дорожной одежды проезда, парковок (проектируемые) м2 | 1 |  |  |  | 83 |
| 2 | Конструкция дорожной одежды проездов (восстанавливаемые) м2' | 2 |  |  |  | 542 |
| 3 | Конструкция дорожной. одежды тротуаров (оосстан/проект.) м2 | 3 |  |  |  | 154 |
| 4 | Конструкция дорожной одежды отмостки (восстанавливаемые) м2 | 3 |  |  |  | 150 |
| 5 | Озеленение восстанавливаемое |  |  |  |  | 347 |

| Номер на плане | Наименование | Eg- изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | м2 | 2 229 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 517,2 |
| 3 | Площадь асфальтобетонных покрытий проездов | м2 | 625 |
| 4 | Площадь тротуаров с асфальтобетонным покрытием | м2 | 304 |
| 5 | Площадь озеленения | м2 | 347 |

| Номер на плане | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | существующий |

Таблица объемоб работ по устройстбу дорожной одежда б границах благоустройстда

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов |  |  |
| : | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (Мусор) (170*0,125) | м.п. | 170 |
|  |  | тн | 21,25 |
| 2 | Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой Н=0,07м (581*0,07) | м2 | 581 |
|  |  | м3 | 40,67 |
| 3 | Погрузочные работы (бортовые камни) (170*0,125) | тн | 21,25 |
| 4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) 11 км (21,25+40,67*1,98) | тн | 101,78 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15см Купл.щебня 1,26 | м2 | 39 |
|  |  | м3 | 5,85 |
| б | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) |  | 130 |
| 7 | П-1У( объем 0,0525 м3) | м.п. | 130 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из щебня шлакового фр.5-20 Н-5см (542*0,05) | м2 | 542 |
|  |  | м3 | 27,10 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых Марки!! | м2 | 542 |
| 10 | Розлив битума (542*0,0005) | тн | 0,271 |
| 11 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки II, тип Б толщ. 4см | м2 | 542 |
| 12 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см) (48*1) | м2 | 48 |
|  | Раздел 2. Ремонт автомобильной парковки |  |  |
| 13 | Разборка земляного корыта под уши рения и парковки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (83*0,3) | м2 | 83,0 |
|  |  | м3 | 24,9 |
| 14 | Погрузка грунта (24,9*1,4) | тн | 34,86 |
| 15 | Перевозка груза (класс груза 1) (11 км) (24,9*1,4) | тн | 34,86 |
| 16 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15см Купл.щебня 1,26 | м2 | 9,9 |
|  |  | м3 | 1,49 |
| 17 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) |  | 33 |
| 18 | П-1У( объем 0,0525 м3) | м.п. | 33 |
| 19 | Устройство шлакового основания фр 40-70толщ. 15см (83x0,15) | м3 | 12,45 |
| 20 | Устройство шлакового основания фр 20-40 толщ. 8см (83x0,08) | м3 | 6,64 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых МаркиII | м2 | 83,0 |
| 22 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси МаркиII, тип Б толщ. 4 см | м2 | 83,0 |
| 23 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см) (33*1) | м2 | 33,0 |
|  | Раздел 3. Ремонт тротуара |  |  |
| 24 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У) | м.п. | 127 |
|  |  | тн | 6,35 |
| 25 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 109 |
|  |  | м3 | 4,36 |
| 26 | Погрузочные работы (бортовые камни) (127*0,05) | тн | 6,35 |
| 27 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (6,35+4,36*1,98) | тн | 14,98 |
| 28 | Разработка земляного корыта под тротуары вручную Н=16см без вывоза | м2 | 13,20 |
|  |  | м3 | 2,11 |
| 29 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5-20 под тротуарные бордюры В= 20см, Н=10см (148*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 29,6 |
|  |  | м3 | 2,96 |
| 30 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м.п. | 148 |
| 31 | П-5у ( объем 0,0021 м3) | м.п. | 148 |
| 32 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (154*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 154,0 |
| 33 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (Расход а/б смеси на 100м2-9,5бтн) | м2 | 154,0 |
|  |  | тн | 14,72 |
| 34 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см) (148*1) | м2 | 148,0 |
|  | Раздел 4. Ремонт отмостки |  |  |
| 35 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У ) (Мусор) (118*0,05) | м.п. | 118 |
|  |  | тн | 5,90 |
| 36 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04м отбойным молотком | м2 | 150,0 |
|  |  | м3 | 6,00 |
| 37 | Погрузочные работы (бортовые камни) (118*0,05) | тн | 5,90 |
| 38 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (5,90+6,0*1,98) | тн | 17,78 |
| 39 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (118*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 23,6 |
|  |  | м3 | 2,36 |
| 40 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м.п. | 118 |
| 41 | П-5у ( объем 0,0021 м3) | м.п. | 118 |
| 42 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (150*0,1) Купл.щебня 1,26 | М2 | 150,0 |
| 43 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (150*0,04*2,4) | м2 | 150,0 |
| 44 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см) (118*1) | м2 | 118,0 |
|  | Раздел 5.Установка лавочек, урн |  |  |
| 45 | Установка урн | шт. | 2 |
| 46 | Установка лавочек | шт. | 2 |
|  | Раздел 6. Озеленение |  |  |
| 47 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% | м.п. | 52,0 |
| 48 | Посадка кустарников (дерен белый) вживую изгородь однорядную | шт. | 156,0 |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Установка дополнительных элементов бла гоустро йства |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического газонного ограждения с сохранением материала | м.п. | 104 |
| 2 | Монтаж металлического газонного ограждения (материал б/у) | м.п. | 84 |
| 2.1 | Копания ям под металлические стойки (84/2,06) | шт | 41 |
| 2.2 | Установка металлического ограждения с бетонированием стоек (щебень фр. 5-20мм, Н=10мм, бетон В15 (М200), металлическая секция ограждения со стойками - 41 шт) | м.п. | 84 |
| 2.3 | Окраска ранее окрашенного металлического ограждения за два раза (2,06*0,5)*41 | м2 | 42 |

Ведомость объемов по благоустройству придомобой территории

(минимальный перечень)

(дополнительный перечень)

(ТИП 1) М 1:20

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (проектируемый)

Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки щ тип Б	-40мм

Мелкозернистый пористый горячий асфальтобетон марки //	 -40мм

СЕЧЕНИЕ ТРОТУАРА (ТИП 3), М 1:20 босстанобление тротуара и отмостки

Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки щ тип Б	-40мм

Щебень шлако6ый,фр.5-20

-80мм

Сущестбующая

Щебень шлако б ый, <рр. 40- 70

Естестбенные грунты

П-1У

150мм

Щебень шлаковый, срр. 5-20

-100мм

Сущестбующие слои оснобания

естестбенные грунты

Растительная земля

Растительная земля

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 2), М 1:20

(босстаноблибаемый)

Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки //, тип Б	-40мм

*

сТ

Розлиб битума

Закрепление бортовых камней П-5У Бортовой камень П-5У

Мелкозернистый пористый горячий асфальтобетон марки //	-40мм

Щебень шлаковый фр 5-20

-50мм

Z2.

П-1У

| т |  | Ж |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  | ■я. | j |
|  | 400 |  |  |  |

Сущестбующие слои оснобания Естестбенные грунты

Фракция 5-20мм

|  |  |  |  |  |  | ЦГ-1168/Х- 32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу г Новокузнецк ул.Климасенко, 32 |  |  |  |
| Изм | Кол уч | Лист | Идок | Подпись | Дате |  |  |  |  |
| Разработал |  | Море&а |  | ДхщЩ' |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Проберил |  | Минлиеалеева |  | / |  |  | П | 1 | / |
|  |  |  |  |  |  | Разбибочный план благоустройства и озеленения М 1:500 | ООО "ЦГИЗ” <2 Новокрнецк ул. Павловского, 23 |  |  |
| Н. контроль |  | Донская |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Стрекамина |  |  |  |  |  |  |  |

Проектируемый тротуар Озеленение бостанавленное Озеленение сущестбующее

Покрытие игробой площадки

- бортобой камень П-1У -133п. м.

- бортобой камень П-5У -266п. м.

- узел А

- направление стока боды по отметкам

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ — Граница участка

Многоквартирный жилой дом, здания сущ.

Проектируемый проезд

Восстанабление дорожного покрытия

Восстанобление существующего тротуара и отмостки