Общество с ограниченной ответственностью Центр градостроительства и землеустройства»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ от 12.12.2019г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-Семерка»

Проект благоустройства дворовой территории

Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Тореза, 48.

Проектная документация

ЦГ-1174/Х-48

Директор	Е.А. Донская

Исполнитель	М.О. Морева

г. Новокузнецк 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие данные	3

Современное состояние дворовой территории	3

Проектное решение	9

Проект благоустройства дворовой территории 5-ти этажного многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:

Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Тореза, 48 выполнен на основании задания заказчика.

В качестве заказчика выступает Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания-Семерка»

Проект благоустройства выполнен на топографической съемке М 1:500, предоставленной заказчиком.

Общие данные.

Жилой дом расположен на второй линии от ул. Тореза и на первой линии от ул.Клименко. Ул. Клименко граничит с участком жилого дома с юго-западной стороны. С севера и востока территория жилого дома граничит с земельными участками многоквартирных жилых домов с адресами - ул.Тореза, 46 и 52. С юго-запада от жилого дома расположен объект торговли.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0412016:56. Площадь участка составляет 3 794 кв. м, в том числе площадь застройки 865,6 кв.м. Количество квартир- 78.

Современное состояние дворовой территории.

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не проводился несколько лет. Отсутствуют места для временного хранения автомобилей, элементы благоустройства. Въезд во двор многоквартирного дома организован с ул.Клименко. Ширина асфальтового дворового проезда составляет 3,6 метра. Движение пешеходов по двору осуществляется по проезду.

Рис.№ 2. Состояние покрытий проездов.

Проектное решение.

Капитальный ремонт внутридворовых проездов.

Капитальный ремонт внутридворового проезда общей площадью 770 м2 с организацией парковки площадью 143 м2.

Ширина проезжей части - 3,6 м.

Капитальный ремонт внутридворового проезда выполняется с учетом обеспечения отвода поверхностных вод со всей площади внутриквартальных проездов за счет организации уклона в сторону наименьшей высотной отметки дворовой территории. Асфальтобетонное покрытие следует укладывать на существующее покрытие, со срезкой деформированного слоя толщиной 50 - 90 мм.

При производстве дорожных работ необходимо руководствоваться СП 78.13330.2012г «Автомобильные дороги».

Капитальный ремонт тротуаров и отмосток.

Капитальный ремонт тротуаров (56 м2) и отмосток (182 м2) выполняется посредством укладки нового асфальтобетонного полотна с разборкой существующего а/б покрытия отбойным молотком, с выравнивающим слоем из щебня шлакового-100мм и мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной 40 мм.

Для отделения от газонов устанавливают бетонные бортовые камни П- 5У, уложенные на выровненный и уплотненный щебеночный слой. Ширина шва между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. При производстве работ необходимо руководствоваться СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

Общее благоустройство.

Проектом предусмотрено восстановление газонов (засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей шириной 1м, толщиной 15см). Для маломобильных групп населения предусмотрены съезды с входных зон.

Внутриквартальное освещение.

Для перехода на энергосберегающие технологии необходимо предусмотреть замену ламп фонарных светильников.

Объемы работ.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

Ведомость объемов по благоустройству придомовой территории

(минимальный перечень)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (Мусор) (328*0,125) | м.п. | 328 |
|  |  | тн | 41,00 |
| 2 | Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой Н=0,07м (770*0,07) | м2 | 770 |
|  |  | м3 | 53,9 |
| 3 | Погрузочные работы (бортовые камни) (41*0,125) | тн | 41,00 |
| 4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) 11 км (41+53,9*1,98) | тн | 147,72 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15см Купл.щебня 1,26 | м2 | 97,5 |
|  |  | м3 | 14,63 |
| 6 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) |  | 325 |
| 7 | П-1У ( объем 0,0525 м3) | м.п. | 325 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5-20 Н-5см (770*0,05) | м2 | 770 |
|  |  | м3 | 38,50 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых Марки!! (770*0.04*2.4) | м2 | 770 |
| 10 | Розлив битума (770*0,0005) | тн | 0,385 |
| 11 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки II, тип Б толщ. 4см (770x0,04*2,4) | м2 | 770 |
| 12 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н = 15см) (325*1) | м2 | 325 |
|  | Раздел 2. Ремонт автомобильной парковки |  |  |
| 13 | Демонтаж ж/б столбов освещения | шт. | 2 |
| 14 | Погрузка ж/б столбов освещения (2*0,63*2,4) | тн | 3,02 |
| 15 | Перевозка груза (класс груза 1) (11 км) | тн | 3,02 |
| 16 | Разборка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (143*0,3) | м2 | 143,0 |
|  |  | м3 | 42,9 |

| 17 | Погрузка грунта (42,9*1,4) | тн | 60,06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Перевозка груза (класс груза 1) (11 км)(42,9* 1,4) | тн | 60,06 |
| 19 | Устройство шлакового основания фр 40-70толщ. 15см (143,0x0,15) | м3 | 21,45 |
| 20 | Устройство шлакового основания фр 20-40 толщ. 8см (143,0x0,08) | м3 | 11,44 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых Марки!! (143.0*0.04*2,4) | м2 | 143,0 |
| 22 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Маркин, тип Б толщ. 4 см | м2 | 143,0 |
|  | Раздел 3. Ремонт тротуара |  |  |
| 23 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У) | м.п. | 44 |
|  |  | тн | 2,20 |
| 24 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 56 |
|  |  | м3 | 2,24 |
| 25 | Погрузочные работы (бортовые камни) (44*0,05) | тн | 2,20 |
| 26 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 2,24*1,98 | тн | 4,44 |
| 27 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (2,20+4,44) | тн | 6,64 |
| 28 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (44*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 8,8 |
|  |  | м3 | 0,88 |
| 29 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м.п. | 44 |
| 30 | П-5у ( объем 0,0021 м3) | м.п. | 44 |
| 31 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (56*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 56,0 |
| 32 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (Расход а/б смеси на 100м2-9,56тн) | м2 | 56,0 |
|  |  | тн | 5,4 |
| 33 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н = 15см ) (41*1) | м2 | 41,0 |
|  | Раздел 4. Ремонт отмостки |  |  |
| 34 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У) (Мусор) (121*0,05) | м.п. | 121 |
|  |  | тн | 6,05 |
| 35 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 182,0 |
|  |  | м3 | 7,28 |
| 36 | Погрузочные работы (бортовые камни) (121*0,05) | тн | 6,05 |
| 37 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 7,28*1,98 | тн | 14,41 |
| 38 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (6,05+14,41) | тн | 20,46 |

| 39 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (121*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 24,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | 2,42 |
| 40 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м.п. | 121 |
| 41 | П-5у ( объем 0,0021 м3) | м.п. | 121 |
| 42 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (182*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 182,0 |
| 43 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (182*0,04*2,4) | м2 | 182,0 |
| 44 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см) (121*1) | м2 | 121,0 |
|  | Раздел 5. Установка лавочек и урн |  |  |
| 45 | Установка лавочек | шт. | 2 |
|  | Раздел 6. Озеленение |  |  |
| 46 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% | м.п. | 16,0 |
| 47 | Посадка кустарников (зверобой кустарниковый) в живую изгородь однорядную | шт. | 24,0 |
| 48 | Посадка кустарников (пузыреплодник) в живую изгородь однорядную | шт. | 24,0 |
| 49 | Валка деревьев (карагач, береза, клен) диаметром до 30 см | шт. | 2 |
|  |  | м3 | 0,35 |
| 50 | Корчевка пней диаметром до 32 см | шт. | 1 |
|  |  | м3 | 0,071 |
| 51 | Валка деревьев (карагач, береза, клен) диаметром более 32 см | шт. | 22 |
|  |  | м3 | 60,89 |
| 52 | Корчевка пней диаметром более 32 см | шт. | 16 |
|  |  | м3 | 7.73 |
| 53 | Погрузка строительного мусора (0.35+0.071+60,89+7.73)* 0.61 | тн | 42,12 |
| 54 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (0,35+0,071+60,89+7,73)*0,61 | тн | 42,12 |
| 55 | Засыпка ям растительной землей Н=15см (7,73+0,071) | м3 | 7,801 |

(дополнительный перечень)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Установка дополнительных элементов благоустройства |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического газонного ограждения с сохранением материала | м.п. | 95 |
| 2 | Монтаж металлического газонного ограждения (материал 6/у) | м.п. | 95 |
| 2.1 | Копания ям под металлические стойки (95/2,06) | шт | 46 |
| 2.2 | Установка металлического ограждения с бетонированием стоек (щебень фр. 5-20мм, Н=10мм, бетон В15 (М200), металлическая секция ограждения со стойками - 46 шт) | м.п. | 95 |
| 2.3 | Окраска ранее окрашенного металлического ограждения за два раза (2,0б*0,5)*46 | м2 | 47,4 |

Технико-экономические показатели:

-площадь территории 3 794 м2 -площадь застройки 865,6 м2 -количество квартир-78

Ведомость обьемоЗ по благоустройству придомовой территории

(минимальный перечень)

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (Мусор) (328*0,125) | м.п. | 328 |
|  |  | тн | 41,00 |
| 2 | Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой Н=0,07м (770*0,07) | м2 | 770 |
|  |  | м3 | 53,9 |
| 3 | Погрузочные работы (бортовые камни) (41*0,125) | тн | 41,00 |
| 4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) 11 км (41+53,9*1,98) | тн | 147,72 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15см Купл.щебня 1,26 | м2 | 97,5 |
|  |  | м3 | 14,63 |
| б | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) |  | 325 |
| 7 | П-1У ( объем 0,0525 м3) | м.п. | 325 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5-20 Н-5см (770*0,05) | м2 | 770 |
|  |  | м3 | 38,50 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых Маркин (770*0,04*2,4) | м2 | 770 |
| 10 | Розлив битума (770*0,0005) | тн | 0,385 |
| 11 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки II .тип Б толщ. 4см (770x0,04*2,4) | м2 | 770 |
| 12 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см) (325*1) | м2 | 325 |
|  | Раздел 2. Ремонт автомобильной парковки |  |  |
| 13 | Демонтаж ж/б столбов освещения | шт. | 2 |
| 14 | Погрузка ж/б столбов освещения (2*0,63*2,4) | тн | 3,02 |
| 15 | Перевозка груза (класс груза 1) (11 км) | тн | 3,02 |
| 16 | Разборка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (143*0,3) | м2 | 143,0 |
|  |  | м3 | 42,9 |
| 17 | Погрузка грунта (42,9*1,4) | тн | 60,06 |
| 18 | Перевозка груза (класс груза 1) (11 км)(42,9*1,4) | тн | 60,06 |
| 19 | Устройство шлакового основания фр 40-70толщ. 15см (143,0x0,15) | м3 | 21,45 |
| 20 | Устройство шлакового основания фр 20-40 толщ. 8см (143,0x0,08) | м3 | 11,44 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых Марки!! (143,0*0,04*2,4) | м2 | 143,0 |
| 22 | Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Маркин,тип Б толщ. 4 см | м2 | 143,0 |
|  | Раздел 3. Ремонт тротуара |  |  |
| 23 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У) | м.п. | 44 |
|  |  | тн | 2,20 |
| 24 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 56 |
|  |  | м3 | 2,24 |
| 25 | Погрузочные работы (бортовые камни) (44*0,05) | тн | 2,20 |
| 26 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 2,24*1,98 | тн | 4,44 |
| 27 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (2,20+4,44) | тн | 6,64 |
| 28 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (44*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 8,8 |
|  |  | м3 | 0,88 |
| 29 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м.п. | 44 |
| 30 | П-5у ( объем 0,0021 м3) | м.п. | 44 |
| 31 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (56*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 56,0 |
| 32 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (Расход а/б смеси на 100м2-9,56тн) | м2 | 56,0 |
|  |  | тн | 5.4 |
| 33 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см ) (41*1) | м2 | 41,0 |
|  | Раздел 4. Ремонт отмостки |  |  |
| 34 | Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном основании (П-5У ) (Мусор) (121*0,05) | м.п. | 121 |
|  |  | тн | 6,05 |
| 35 | Разборка покрытий асфальтобетонного покрытия Н=0,04 м отбойным молотком | м2 | 182,0 |
|  |  | м3 | 7,28 |
| 36 | Погрузочные работы (бортовые камни) (121*0,05) | тн | 6,05 |
| 37 | Погрузочные работы (мусор-асфальтобетон) 7,28*1,98 | тн | 14,41 |
| 38 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (6,05+14,41) | тн | 20,46 |
| 39 | Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5- 20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см (121*0,2*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 24,2 |
|  |  | м3 | 2,42 |
| 40 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. (щебень шлаковый фр. 5-20) | м.п. | 121 |
| 41 | П-5у ( объем 0,0021 м3] | м.п. | 121 |
| 42 | Устройство основания из щебня шлакового фр.5-20 толщ. 10 см (182*0,1) Купл.щебня 1,26 | м2 | 182,0 |
| 43 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (182*0,04*2,4) | м2 | 182,0 |
| 44 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной землей Н=15см) (121*1) | м2 | 121,0 |
|  | Раздел 5. Установка лавочек и урн |  |  |
| 45 | Установка лавочек | шт. | 2 |
|  | Раздел 6. Озеленение |  |  |
| 46 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% | м.п. | 16,0 |
| 47 | Посадка кустарников (зверобой кустарниковый) в живую изгородь однорядную | шт. | 24,0 |
| 48 | Посадка кустарников (пузыреплодник) в живую изгородь однорядную | шт. | 24,0 |
| 49 | Валка деревьев (карагач, береза, клен) диаметром до 30 см | шт. | 2 |
|  |  | м3 | 0,35 |
| 50 | Корчевка пней диаметром до 32 см | шт. | 1 |
|  |  | м3 | 0,071 |
| 51 | Валка деревьев (карагач, береза, клен) диаметром более 32 | шт. | 22 |
|  |  | м3 | 60,89 |
| 52 | Корчевка пней диаметром более 32 см | шт. | 16 |
|  |  | м3 | 7,73 |
| 53 | Погрузка строительного мусора (0,35+0,071+60,89+7,73)*0,61 | тн | 42,12 |
| 54 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11 км) (0,35+0,071+60,89+7,73)*0,61 | тн | 42,12 |
| 55 | Засыпка ям растительной землей Н=15см (7,73+0,071) | м3 | 7,801 |

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ

Закрепление бортовых камней П-5У Борт обой камень ГТ-5У

| Номер на плане | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | существующий |

|  | Ш ^ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т 4 \ |  | ее |  | 7 |
|  | \ 400 |  |  |  |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Номер на плане | Наименование | Eg- изм, | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | м2 | 3 794 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 865,6 |
| 3 | Площадь асфальтобетонных покрытий проездов | м2 | 913 |
| 4 | Площадь тротуаров с асфальтобетонным покрытием | м2 | 238 |
| 5 | Площадь озеленения | м2 | 487 |

Закрепление бортовых камней П-1У

Бортовой камень П-1У

Щебень шлаковый,

Фракция 5-20

Таблица объемов работ по устройству дорожной одежды в границах благоустройства

| № | Наименование | Тип | Условное обозначение |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция дорожной одежда парковок (проектируемые) м2 | 1 |  |  |  | 143 |
| 2 | Конструкция дорожной одежды проездов (восстанавливаемые) м2' | 2 |  |  |  | 770 |
| 3 | Конструкция порожной одежды тротуаров (восстанавливаемые) м2 | 3 |  |  |  | 56 |
| 4 | Конструкция дорожной одежды отмостки (восстанавливаемые) м2 | 3 |  |  |  | 182 |
| 5 | Озеленение восстанавливаемое |  |  |  |  | 487 |

Узел "А"

Бортовой камень

(дополнительный перечень)

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Установка дополнительных элементов благоустройства |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического газонного ограждения с сохранением материала | м.п. | 95 |
| 2 | Монтаж металлического газонного ограждения (материал 6/у) | м.п. | 95 |
| 2.1 | Копания ям под металлические стойки (95/2,06) | шт | 46 |
| 2.2 | Установка металлического ограждения с бетонированием стоек (щебень фр. 5-20мм, Н=10мм, бетон В15 (М200), металлическая секция ограждения со стойками - 46 шт) | м.п. | 95 |
| 2.3 | Окраска ранее окрашенного металлического ограждения за два раза (2,06*0,5)*46 | м2 | 47,4 |

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 1) М 1:20 (проектируемый)

Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки //, тип Б	-40мм

Мелкозернистый пористый горячий асфальтобетон марки //	-40мм

СЕЧЕНИЕ ТРОТУАРА (ТИП 3), М 1:20 восстановление тротуара и отмостки

Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II, тип Б	-40мм

Щебень шлаковый, фр.20-40

-80мм

150мм ' Существующая

Щебень шлаковый, фр. 40-70

Естественные грунты

П-1У

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Щебень шлаковый, фр.5-20

■ 100мм

Граница участка

Многоквартирный жилой аом, здания сущ.

Существующие слои основания

Естественные грунты

Растительная

земля

Проектируемый проезд

Восстановление дорожного покрытия

Восстановление существующего тротуара и отмостки

Озеленение востанавленное

Озеленение существующее

- бортовой камень П-1 У

- бортовой камень П-5У

Растительная земля

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 2), М 1:20 (восстановливаемый)

Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки и, тип Б	-40мм

Розлив битума

Д- Пандус (узел А)

- направление стока воды по * отметкам

Мелкозернистый пористый горячий асфальтобетон марки //	-40мм

|  |  |  |  |  |  | ЦГ-1174/Х-48 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу г Новокузнецк, ул. Тореза, 48 |  |  |  |
| Изм | Кол уч | Лист | Идок | Подпись | Дате |  |  |  |  |
| Разработал |  | Морева |  | ДхиД^- |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Минмиеалеева |  | / |  |  | П | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Разбивочный план благоустройства и озеленения М 1:500 | ООО "ЦГИЗ" г Новокрнецк ул. Павловского, 23 |  |  |
| Н. контроль |  | Донская |  | нКДххщцФ |  |  |  |  |  |
| ПИП |  | Стрекамина |  |  |  |  |  |  |  |

Щебень шлаковый фр. 5-20

-50мм

П-1У

Существующие слои основания

Естественные грунты

325п. м. ■165 п. м.