Согласовано :                                                                                        Утверждаю:

Директор ООО «УК Сталь»

______________                                                                                 ______________ Т.С. Батурина

«___»  ____________  20       г.                                                          «___»  ____________  2019г.

Ведомость объемов

на благоустройство дворовой территории  по адресу:

Центральный район, пр. Металлургов, 33.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР100.30.18. мусор 95,0*0,12+0,032*95,0*2,4 | мп | 95,0 |
|  |  | тн | 18,7 |
| 2 | Срезка а/б покрытия фрезой , Н=7см., Расчет: 77,5м*5м + ½*2,5м*5м + ½*2м*2м (въезд) = 395,8 м² | м²/м³ | 395,8/27,71 |
| 3 | Погрузочные работы строительный мусор | тн | 18,7 |
| 4 | Перевозка строительного мусора , класс 1, до 15 км | тн | 73,56 |
| 5 | Укладка выравнивающего слоя из шлакового щебня фракции 5-20мм , Н=5смс коэфф. уплотнения 1,26. | м² | 395,8 |
| 6 | Розлив битума (395,8*0,0005) | тн | 0,20 |
| 7 | Гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя цоколя, 70,0 м*0,2м | м² | 14,0 |
| 8 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона толщиной 4 см. Марки II, фракции до 20 мм | м² | 395,8 |
| 9 | Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона, толщиной 4 см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм | м² | 395,8 |
| 10 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20мм под дорожные бордюры В=30см, Н =15 см. с коэфф. уплотнения щебня 1,26, Р: 36,5м*0,3м*0,15м = 10,95м²*0,15м= | м² | 10,95 |
|  |  | м³ | 1,64 |
| 11 | Установка бортовых камней на щебеночном основании с бетонным замком, в т. ч.: | мп | 36,50 |
|  | П-1У (объем 1 мп – 0,0525 м³) | мп | 36,50 |
| 12 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 36,50 |
|  | Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок. |  |  |
| 13 | Разработка грунта 2 гр. под парковку бульдозером мощностью 79кВт, с перемещением до 10м, Расчет: [ 31м*5м+28м*5м ]*0,26м =300,0м²*0,26м = 78,0 м³ | м³ | 78,0 |
| 14 | Погрузка при авто мобильных перевозках грунта растительного слоя, Расчет: 78,0 м³*1,4 | тн | 109,20 |
| 15 | Перевозка грунта класс груза 1 на 15 км. | тн | 109,20 |
| 16 | Устройство основания из шлакового щебня толщиной 15 см. фр. 5 - 20мм (под дорожные бордюры), В=0,31м, Н=0,15м, коэфф. уплотнения щебня - 1,26, Расчет: 80,0м*0,30м*0,15м=24,8м²*0,15м | м³ | 3,6 |
| 17 | Устройство основания из шлакового щебня фр. 40-70мм, толщ. 15 см. 300,0м² *0,15м | м³ | 45,0 |
| 18 | Устройство основания из шлакового щебня фр. 20-40мм, толщ. 8см. 300,0м² *0,08м | м³ | 24,0 |
| 19 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 80,0 |
|  | П1-У (объем 1мп - 0,0525м³) | мп | 80,0 |
| 20 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 4см. Марки II, фракции до 20 мм | м² | 300,0 |
| 21 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм | м² | 300,0 |
| 22 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 80,0 |
|  | Раздел 3. Ремонт отмостки. |  |  |
| 23 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Б.100.20.8. 70,0*0,014*2,4 + 70,0*0,04 | мп | 70,0 |
|  |  | тн | 5,15 |
| 24 | Разборка а/б покрытия отбойным молотком 70,0м*1,0м, Н=0,04м | м²/м³ | 70,0/2,8 |
| 25 | Погрузка при авто мобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором с ковшом V= 0,5м³, Расчет: 70,0*0,04*1,98 | тн | 10,69 |
| 26 | Перевозка строительного мусора класс груза 1гр. на 15км. 5,15+5,54 | тн | 10,69 |
| 27 | Гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя цоколя, 70,0м*0,2м | м² | 14,0 |
| 28 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-10 см. под тротуарные бордюры, В=20см, Н=10 см., коэффициент уплотнения - 1,26, Расчет: 70,0м*0,2м*0,1м | м² | 14,0 |
|  |  | м³ | 1,4 |
| 29 | Устройство основания из шлакового щебня фр. 5-20мм, толщ. 10см, коэффициент уплотнения - 1,26, 70,0м*0,1м*1,0м | м³ | 7,0 |
| 30 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 70,0 |
|  | П-5У (объем 1мп - 0,021м³) | мп | 70,0 |
| 31 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм | м² | 70,0 |
| 32 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 70,0 |
|  | Раздел 4. Ремонт тротуаров |  |  |
| 33 | Разработка грунта 2 гр. бульдозером мощностью 79кВт, с перемещением до 15м, Расчет: 103,80*0,26 | м³ | 26,99 |
| 34 | Погрузка при авто мобильных перевозках грунта 1 кл. растительного слоя, Расчет: 103,8*0,26 м³*1,4 | тн | 37,78 |
| 35 | Перевозка грунта класс 1 на 15 км. | тн | 37,78 |
| 36 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 20 - 40мм. Н=12 см., коэффициент уплотнения - 1,26 | м² | 103,8 |
| 37 | Устройство подстилающих слоев из шлакового основания фр. 5-20мм, толщ. 10см, коэффициент уплотнения - 1,26 | м² | 103,8 |
|  |  | м³ | 10,38 |
| 38 | Установка бортовых камней на щебеночном основании | мп | 56,0 |
|  | П-5У (объем 1мп - 0,021м³) | мп | 56,0 |
| 39 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20 см. под тротуарные бордюры, В=20см, Н=10 см., коэффициент уплотнения - 1,26, Расчет: 56,0*0,2м*0,1м | м² | 11,2 |
|  |  | м³ | 1,12 |
| 40 | Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б, 97,5+70,0, фракции до 10 мм | м² | 103,8 |
| 41 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 56,0 |
|  | Раздел 5. Установка лавок, урн. |  |  |
| 42 | Установка урн | шт | 1 |
| 43 | Установка скамеек | шт | 1 |

Составил: _________________  Костина Н.В.

Проверил: ________________