Согласовано :                                                                                       Утверждаю:

________________________                                                             Директор ООО «УК Сталь»

________________________                                                              ______________ Т.С. Батурина

«___»  ____________  20    г.                                                             «___»  ____________  2019г.

Ведомость объемов

на благоустройство дворовой территории  по адресу:

Центральный район, ул.  Хитарова, 22.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР100.30.18. мусор 84,7*0,12+0,032*84,7*2,4 | мп | 84,7 |
|  |  | тн | 16,66 |
| 2 | Срезка а/б покрытия фрезой , Н=7см., 432,0*0,07 | м²/м³ | 432,0 / 30,24 |
| 3 | Погрузочные работы | тн | 16,66 |
| 4 | Перевозка строительного мусора , класс 1, до 15 км | тн | 76,54 |
| 5 | Гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя цоколя, 67,7м*0,2м | м² | 13,54 |
| 6 | Розлив битума, 432,0*0,0005 | тн | 0,216 |
| 7 | Укладка выравнивающего слоя из шлакового щебня фракции 5-20мм , Н=5 см с коэфф. уплотнения 1,26. | м² | 432,0 |
| 8 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона толщиной 4 см. Марки II, фракции до 20 мм. | м² | 432,0 |
| 9 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона, толщиной 4 см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм | м² | 432,0 |
| 10 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20мм под дорожные бордюры В=30см, Н =15 см. с коэфф. уплотнения щебня 1,26, Расчет: 36,0м*0,3*0,15 | м² | 10,8 |
|  |  | м³ | 1,62 |
| 11 | Установка бортовых камней на щебеночном основании с бетонным замком, в т. ч.: | мп | 36,0 |
|  | П-1У (объем 1 мп – 0,0525 м³) | мп | 36,0 |
| 12 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 36,0 |
| 13 | Устройство искусственной неровности (лежачий полицейский). | мп | 13,0 |
|  | Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок. |  |  |
| 14 | Валка деревьев – тополь Ø 150 мм, высотой 10м | шт/ м³ | 2/0,391 |
|  | Корчеванием пней | шт/ м³ | 2/0,079 |
| 15 | Валка деревьев тополь Ø300 мм, высотой 10м | шт/ м³ | 1/1,081 |
|  | Корчеванием пней | шт/ м³ | 1/0,159 |
| 16 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр. 40-70 мм. | шт | 3 |
|  |  | м³ | 0,24 |
| 17 | Погрузка при авто мобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором с ковшом V= 0,5м³ | т | 1,05 |
| 18 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1гр) на 15км. | тн | 1,05 |
| 19 | Разработка грунта 2 гр. под парковку бульдозером мощностью 79кВт, с перемещением до 10м, Расчет: 296,5м²*0,25м | м³ | 74,13 |
| 20 | Погрузка при авто мобильных перевозках грунта растительного слоя, Расчет: 74,13 м³*1,4 | тн | 103,78 |
| 21 | Перевозка грунта класс груза 1 на 15 км. | тн | 103,78 |
| 22 | Устройство основания из шлакового щебня фр. 5 - 20мм, толщиной 15 см (под дорожные бордюры) , В=0,3м, Н=0,15м, коэфф. уплотнения щебня - 1,26, Расчет: 86,0м*0,3м*0,15м | м³ | 3,87 |
| 23 | Устройство основания из шлакового щебня фр. 40-70мм, толщ. 15 см. 296,5м² *0,15м | м³ | 44,48 |
| 24 | Устройство основания из шлакового щебня фр. 20-40мм, толщ. 8см. 296,5м² *0,08м | м³ | 23,72 |
| 25 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 86,0 |
|  | П1-У (объем 1мп - 0,0525м³) | мп | 86,0 |
| 26 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 4см. Марки II, фракции до 20 мм, фракции до 20 мм. | м² | 296,5 |
| 27 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм | м² | 296,5 |
| 28 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м2 | 86,0 |
|  | Раздел 3. Ремонт существующей отмостки. |  |  |
| 30 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Б.100.20.8. 89,3*0,014*2,4 + 89,3*0,04 | мп | 89,3 |
|  |  | тн | 6,57 |
| 31 | Разборка а/б покрытия отбойным молотком 89,3м*1,0м, Н = 4 мм | м²/м³ | 89,3/3,57 |
| 32 | Погрузка при авто мобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором с ковшом V= 0,5м³, 89,3*0,04 *1,98+6,57 | тн | 13,64 |
| 33 | Перевозка строительного мусора класс груза 1гр. на 15км. | тн | 13,64 |
| 34 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2слоя, 87,3м*0,2м | м² | 17,46 |
| 35 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-10 см. под тротуарные бордюры, В=20см, Н=10 см., коэффициент уплотнения - 1,26, Расчет: 89,3м*0,2м*0,1м | м² | 17,86 |
|  |  | м³ | 1,786 |
| 36 | Устройство шлакового основания фр. 5-20мм, толщ. 10см, коэффициент уплотнения - 1,26, 89,3м*0,1м*1,0м | м³ | 8,93 |
| 37 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 89,3 |
|  | П-5У (объем 1мп - 0,021м³) | мп | 89,3 |
| 39 | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона, 4см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм, | м² | 89,3 |
| 40 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 89,3 |
|  | Раздел 4. Установка лавок, урн. |  |  |
| 41 | Установка урн | шт | 1 |
| 42 | Установка скамеек | шт | 1 |

Составил: _________________  Костина Н.В.

Проверил: ________________