НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОлимпСтрой»

Лицензия Министерства Культуры Российской Федерации

№ МКРФ 03606, от 14 июля 2016 года

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

на благоустройство придомовой территории

жилого дома № 20 по ул. Хитарова

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

ООО «УК Сталь»                                                 _____________________

Директор                                                    __________________

_____________ В.Н. Шошина                              _____________________

М.П.                                                                          М.П.

МБУ «Дирекция ЖКХ»

Директор

____________

М.П.

Генеральный директор	                     О.А. Клепикова

НОВОКУЗНЕЦК

2018

Состав дизайн-проекта

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | План благоустройства придомовой территории многоквартирного дома |  |
| 3 | Конструкции покрытий |  |
| 4 | Ведомость объемов работ |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дизайн – проект разработан в связи с благоустройством жилого дома № 20 по                   ул. Хитарова, согласно программе «Формирование комфортной городской среды»  на 2018 год.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №20 по ул. Хитарова оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, недостаточное парковочных мест.

Кадастровый номер 42:30: 0301018:15, S = 2516м²

Проектом предусмотрено:

1. Ремонт дорожного полотна – 468,0 м2

2.Устройство дворовой ливневой канализации 65,0 м п.

3. Устройство железобетонного приемного ливневого колодца – 1 шт;

4. Устройство парковки – 245,0 м2.

5. Ремонт отмостки – 93,0 м2.

6. Устройство тротуара  – 111,5 м2

7. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

8.Демонтаж старых бортовых камней предусмотрен с учетом вывоза строительного мусора.

9.Установка лавочки-1шт.

10.Установка урны-1шт.

Собственниками многоквартирного дома принято решение о софинансировании работ в размере 5%.