Согласовано :                                                                                     Утверждаю:

___________________                                                                       Директор ООО «УК Сталь»

____________________                                                                      _________________

«___»  ____________  20   г.                                                             «___»  ____________  2019г

Ведомость объемов

на ремонт придомовой территории МКД по адресу:

Центральный район, ул. Энтузиастов, 18

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |  |  |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР100.30.18. мусор 61,0*0,12+0,032*61,0*2,4 | мп | 61,0 |
|  |  | тн | 12,0 |
|  | Срезка а/б покрытия фрезой , Н=7см., | м²/м³ | 40,5/2,84 |
|  | Погрузочные работы строительный мусор | тн | 12,0 |
|  | Перевозка строительного мусора , класс 1, до 15 км, 2,84*1,98 +12,0 | тн | 17,62 |
|  | Укладка выравнивающего слоя из шлакового щебня фракции 5-20мм , Н=5 см с коэфф. уплотнения 1,26. | м² | 40,5 |
|  | Устройство покрытия мелкозернистого пористого а/бетона толщиной 4 см. Марки II, фракции до 20 мм | м² | 40,5 |
|  | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона, толщиной 4 см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм | м² | 40,5 |
|  | Розлив битума, 40,5 * 0,0005 | тн | 0,020 |
|  | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20мм под дорожные бордюры В=30см, Н =15 см. с коэфф. уплотнения щебня 1,26 Расчет: 61,0м*0,3м*0,15м | м² | 18,3 |
|  |  | м³ | 2,75 |
|  | Установка бортовых камней на щебеночном основании с бетонным замком, в т. ч.: | мп | 61,0 |
|  | П-1У (объем 1 мп – 0,0525 м³) | мп | 61,0 |
|  | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 61,0 |
|  | Ремонт дворовой канализации. |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков канализационных колодцев | шт | 4 |
|  | Наращивание горловины 4-х канализационных колодцев кольцом ж/б опорным КО-6 на высоту 20 см. с установкой люка чугунного (легкого) с крышкой | шт | 4 |
|  | Разработка грунта 2гр. экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³ под трубопровод с погрузкой в самосвал. Расчет: 1,1м*18м*2,7м | м³ | 53,46 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного, Н=10см, 18*0,1*1,1 | м³ | 1,98 |
|  | Прокладка безнапорных полиэтиленовых труб Ø110 мм для ливневой канализации на песчаное основание | м.п. | 18,0 |
|  | Врезка трубы в существующую канализацию | врез. | 1 |
|  | Засыпка траншее шлаковым щебнем фракции 20-40 мм Расчет: 53,46 – 1,98 - 3,14*0,055² = 51,47 | м³ | 51,47 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15км. Расчет: 53,46*1,4 | т | 74,84 |
|  | Раздел 2. Ремонт автомобильных парковок. |  |  |
|  | Разработка грунта 2 гр. бульдозером мощностью 79кВт, с перемещением до 10м, с погрузкой в отвал Расчет: 1м*5м*2 шт. *0,25м = 10м²*0,25м | м³ | 2,5 |
|  | Погрузка при авто мобильных перевозках грунта растительного слоя, Расчет: 2,5 м³*1,4 | тн | 3,5 |
|  | Перевозка грунта класс груза 1 на 15 км. | тн | 3,5 |
|  | Устройство основания из шлакового щебня толщиной 15 см. фр. 5 - 20мм (под дорожные бордюры), В=0,3м, Н=0,15м, коэфф. уплотнения щебня - 1,26, Расчет: 14,0м*0,3м*0,15м | м³ | 0,63 |
|  | Устройство основания из шлакового щебня фр.40-70мм, толщ. 15 см. 10,0м² *0,15м | м³ | 1,5 |
|  | Устройство основания из шлакового щебня фр. 20-40мм, толщ. 8см. 10,0м² *0,08м | м³ | 0,8 |
|  | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 14,0 |
|  | П1-У (объем 1мп - 0,0525м³) | мп | 14,0 |
|  | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 4см. Марки II, фракции до 20мм | м² | 10,0 |
|  | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм., | м² | 10,0 |
|  | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м2 | 10,0 |
|  | Раздел 3. Ремонт тротуаров |  |  |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании Б.100.20.8. 41,0*0,014*2,4 + 41,0*0,04 | мп | 41,0 |
|  |  | тн | 3,02 |
|  | Разборка а/б покрытия отбойным молотком, Н= 4 см | м² | 169,8 |
|  | Погрузка при авто мобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором с ковшом V= 0,5м³, | тн | 16,46 |
|  | Перевозка строительного мусора класс груза 1гр. на 15км. | тн | 16,46 |
|  | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20 см. под тротуарные бордюры, В=20см, Н=10 см., коэффициент уплотнения - 1,26, Расчет: 72,0*0,20м*0,1м | м² | 14,4 |
|  |  | м³ | 1,44 |
|  | Устройство основания из шлакового щебня фр. 5-20мм, толщ. 10см, коэффициент уплотнения - 1,26 | м² | 215,8 |
|  |  | м³ | 21,58 |
|  | Разработка грунта 2 гр. бульдозером мощностью 79кВт, с перемещением до 15м, Расчет: 46,0*0,12=5,52 | м³ | 5,52 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 20 - 40мм. Н=12 см., коэффициент уплотнения - 1,26 | м² | 46,0 |
|  | Установка бортовых камней на щебеночном основании | мп | 72,0 |
|  | П-5У (объем 1мп - 0,021м³) | мп | 72,0 |
|  | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм. | м² | 215,8 |
|  | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 72,0 |
|  | Погрузка при авто мобильных перевозках грунта 1 кл. растительного слоя, Расчет: 46,0*0,12*1,4= 7,73 | тн | 7,73 |
|  | Перевозка грунта класс 1 на 15 км. | тн | 7,73 |
|  | Раздел 4. Ремонт отмостки. |  |  |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании Б.100.20.8. 52,7*0,014*2,4 + 52,7*0,04 | мп | 52,7 |
|  |  | тн | 3,88 |
|  | Разборка а/б покрытия отбойным молотком, Расчет: 52,7м*1,2м , Н=4см | м² | 63,24 |
|  | Погрузка при авто мобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором с ковшом V= 0,5м³, Расчет: 63,244*0,04*1,98+3,88 | тн | 8,89 |
|  | Перевозка строительного мусора класс груза 1гр. на 15км. , Расчет : 5,01+3,88 | тн | 8,89 |
|  | Гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя цоколя, Расчет: 85,2м*0,2м | м² | 17,04 |
|  | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-10 см. под тротуарные бордюры, В=20см, Н=10 см., коэффициент уплотнения - 1,26, Расчет: 85,2 м*0,2м*0,1м | м² | 17,04 |
|  |  | м³ | 1,70 |
|  | Устройство основания из шлакового щебня фр. 5-20мм, толщ. 10см, коэффициент уплотнения - 1,26, 85,2 м*0,1м*1,0м | м³ | 8,52 |
|  | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т. ч.: | мп | 85,2 |
|  | П-5У (объем 1мп - 0,021м³) | мп | 85,2 |
|  | Устройство покрытия из плотного мелкозернистого а/бетона 4см. Марки II, тип Б, фракции до 10 мм. | м² | 85,2 |
|  | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15 см., | м² | 52,7 |

Составил: ______________________

Проверил: _____________________