Согласовано:										Утверждаю:

_____________									______________

Ведомость объемов

на благоустройство дворовой территории по адресу:

Куйбышевский район (ул. Челюскина, д.33)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |  |  |  |
| 1. | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18 (130)(Мусор)(130,0*0,12+0,032*130,0*2,4) | м.п. | 130,0 |
|  |  | тн | 25,6 |
| 2. | Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=7см) | м2/м3 | 564/39,48 |
| 3. | Погрузочные работы | тн | 25,6 |
| 4. | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) | тн | 103,77 |
| 5. | Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 5-20, Н-10см | м2 | 564,0 |
| 6. | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 4см, Марка 2, фр. до20. | м2 | 564,0 |
|  |  | тн | 54,14 |
| 7. | Розлив битума (564,0*0,0005) | тн | 0,28 |
| 8. | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 4см, Марка 2, тип Б, фр. до10. | м2 | 564,0 |
| 9. | Устройство подстилающих слоев шлакового щебня фр. 5-20 под дорожные бордюры В=30 см, Н=15см , Коэф. щебн.-1,26 | м2 | 22,5 |
|  |  | м3 | 3,38 |
| 10. | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч: П-1У (длина-3м, объем 1м.п.-0,0525мз) | п.м. | 75,0 |
| Устройство дренажного колодца |  |  |  |
| 11. | Разработка грунта (группа грунтов 2) экскаватором с V=0,25м3 с погрузкой на автомобили самосвалы | м3 | 20,0 |
| 12. | Перевозка грунта (класс груза 1) (10,3*1,4)(15км) | тн | 14,42 |
| 13. | Устройство основания щебеночного, фр. 40-70, Н-0,9м | м3 | 4,36 |
| 14. | Устройство колодца круглого ж/б для дождевой канализации (0,4*2+0,28+0,05+0,02) Д=1500 | м3 | 1,15 |
| 15. | Установка дождеприемника | шт | 1 |
| 16. | Обратная засыпка пазух грунтом с послойным уплотнением вручную, (коэф. упл.- 1,26) | м3 | 9,7 |
| 17. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5см (люк тяжелый новый) | шт | 5 |
|  | Раздел 2. Ремонт парковки. |  |  |
| 18. | Разборка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.)(254,5*))0,2) 2 гр. с перемещение до 20м | м3 | 50,9 |
| 19. | Погрузка грунта (50,9*1,4) | тн | 71,3 |
| 20. | Перевозка грунта (класс груза 1)(50,9*1,4)(15км) | тн | 71,3 |
| 21. | Устройство шлакового основания, толщ. 15см. (под дорожные бордюры фр.5-20, В=30 см., Н=15см, коэф упл. щебня-1,26 | м3 | 2,25 |
| 22. | Устройство шлакового основания фр. 40-70, толщ. 15см (254,5*0,15) | м3 | 38,18 |
| 23. | Устройство шлакового основания фр. 20-40, толщ. 8см (254,5*0,08) | м3 | 20,36 |
| 24. | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: | м.п. | 50,00 |
|  | П-1У(длина-3,0м, объем 1м.п.-0,0525м3) | м.п | 50,00 |
| 25. | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона толщ.4см, Марка 2, фр. до 20 | м2 | 254,5 |
| 26. | Устройство покрытия мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марка 2, тип Б, фр. до 10 | м2 | 254,5 |
|  | Раздел 3. Ремонт тротуаров. |  |  |
| 27. | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (44*0,014*2,4)+(44*0,04) | м.п. | 44,0 |
|  |  | тн | 3,24 |
| 28. | Разборка а/б покрытия отб. молотком (тротуар)(122,5*0,04) | м3 | 4,9 |
| 29. | Погрузочные работы 3,24+4,9*1,98 | тн | 12,94 |
| 30. | Перевозка строительного мусора (класс груза 1)(15км) | тн | 12,94 |
| 31. | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см, коэф. упл. щебня-1,26 | м2 | 8,8 |
|  |  | м3 | 0,9 |
| 32. | Устройство шлакового основания фр.5-20, толщ. 10см, коэф. упл. щебня-1,26 | м3 | 12,25 |
| 33. | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: | м.п. | 44 |
|  | П-5У (длина 3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) | м.п. | 44 |
| 34. | Устройство покрытия мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марка 2, тип Б фр. до 10 (расход а/б на 100м2-9,56) | м2/тн | 122,5/11,71 |
|  | Раздел 4. Ремонт отмостки |  |  |
| 35. | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (160*0,014*2,4)+(160*0,04) | м.п. | 160,0 |
|  |  | тн | 11,78 |
| 36. | Разборка а/б покрытия отб. молотком (отмостка)(181,5*0,04) | м3 | 7,26 |
| 37. | Погрузочные работы (асфальтобетон) 11,78+7,26*1,98 | тн | 26,15 |
| 38. | Перевозка строительного мусора (класс груза 1)(15км) | тн | 26,15 |
| 39. | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см, коэф. упл. щебня-1,26 | м2 | 32,0 |
|  |  | м3 | 3,2 |
| 40. | Устройство шлакового основания фр.5-20, толщ. 10см, коэф. упл. щебня-1,26 | м3 | 18,15 |
| 41. | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: | м.п. | 160,0 |
|  | П-5У (длина 3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) | м.п. | 160,0 |
| 42. | Устройство покрытия мелкозернистого плотного а/бетона 4см, Марка 2, тип Б, фр.до 10 | м2 | 181,5 |
| 43. | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли 15см | м2 | 260,0 |

Составил:________________

Проверил:________________