| Номер договора: |  |
| --- | --- |
| Дата договора: |  |
|  | Объект: Благоустройство, Дворовая территория |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ |  |
| к локальной смете № 1 |  |
| на Благоустройство, дворовая территория |  |

| № п.п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел 1. Восстановление дорожной одежды существующего проезда (ТИП 2; 1562м2) |  |  |
| 1 | ТЕР 27-03-010-02 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании |  | 100 м | 3.735 |
| 2 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор |  | т | 47.3 |
| 3 | ТЕРр 68-12-8 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, с погрузкой мусора на автосамосвалы |  | 1000 м2 покрытия | 1.2909 |
| 4 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор |  | т | 178.9 |
| 5 | ТССЦпг 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 47.3 |
| 6 | ТССЦпг 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 1 т груза | 226.2 |
| 7 | ТЕР 27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.645 |
| 8 | ТССЦ 409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 81.27 |
| 9 | ТЕР 27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.408 |
| 10 | ТССЦ 409-0082 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 |  | м3 | 51.41 |
| 11 | ТЕР 27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.217 |
| 12 | ТССЦ 409-0072 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 |  | м3 | 27.34 |
| 13 | ТЕР 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 1.5627 |
| 14 | ТССЦ 410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II |  | т | 146.4 |
| 15 | ТЕР 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0.78 |
| 16 | ТЕР 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 1.5627 |
| 17 | ТССЦ 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  | т | 151 |
| 18 | ТЕР 27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1715 |
| 19 | ТССЦ 409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 21.609 |
| 20 | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня | 3.989 |
| 21 | ТССЦ 403-8022 | Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 399 |
| 22 | ТЕРр 68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см |  | 1 колодец | 2 |
| 23 | ТССЦ 101-8291 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-Д-1-60 |  | шт. | 2 |
| 24 | ТЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта | 0.03135 |
| 25 | ТССЦ 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | м3 | 0.03135 |
| 26 | ТЕР 47-01-001-02 | Планировка участка вручную |  | 100 м2 | 0.209 |
|  |  |  | Раздел 2. Устройство парковок (ТИП 1; 1637,1 м2)) |  |  |
| 27 | ТЕРр 68-3-4 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм |  | 1 складочный м3 кряжей | 82 |
| 28 | ТЕР 01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см |  | 100 пней | 0.24 |
| 29 | ТССЦ 509-9900 | Мусор стволы, ветки, пни |  | т | 63 |
| 30 | ТССЦпг 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пни) |  | 1 т груза | 13 |
| 31 | ТССЦпг 01-01-01-007 | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого |  | 1 т груза | 50 |
| 32 | ТССЦпг 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 1 т груза | 63 |
| 33 | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0.212 |
| 34 | ТССЦ 409-0082 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 |  | м3 | 21.2 |
| 35 | ТЕР 01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0.4911 |
| 36 | ТССЦпг 01-01-01-040 | Погрузка при автомобильных перевозках дерна (ОП ТЕР01 прил1 п.9в) |  | 1 т груза | 687.6 |
| 37 | ТССЦпг 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 1 т груза | 687.6 |
| 38 | ТЕР 27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3.7653 |
| 39 | ТССЦ 409-0082 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 |  | м3 | 309.4 |
| 40 | ТССЦ 409-0072 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 |  | м3 | 165 |
| 41 | ТЕР 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 1.6371 |
| 42 | ТССЦ 410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II |  | т | 153.4 |
| 43 | ТЕР 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т | 0.82 |
| 44 | ТЕР 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 1.6371 |
| 45 | ТССЦ 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  | т | 158.14 |
|  |  |  | Раздел 3. Ремонт отмостки (ТИП 3б; 231,3м2) |  |  |
| 46 | ТЕРр 68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических |  | 1000 м2 | 0.2313 |
| 47 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор |  | т | 18.3 |
| 48 | ТЕРр 68-14-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании |  | 100 м | 1.498 |
| 49 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор |  | т | 4.9 |
| 50 | ТССЦпг 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 23.2 |
| 51 | ТССЦпг 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 1 т груза | 23.2 |
| 52 | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары щебня (под бортовой камень) |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.66 |
| 53 | ТЕР 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01. Толщина 10 см |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0.66 |
| 54 | ТССЦ 409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 8.316 |
| 55 | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (на бетонном основании) Кмр=0,86 к расходу бетона , К-0,33 к расходу раствора |  | 100 м бортового камня | 2.636 |
| 56 | ТССЦ 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |  | м3 | 0.05219 |
| 57 | ТССЦ 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |  | м3 | 13.37506 |
| 58 | ТССЦ 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |  | шт. | 264 |
| 59 | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.313 |
| 60 | ТЕР 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01. Толщина 10 см |  | 100 м2 дорожек и тротуаров | -2.313 |
| 61 | ТССЦ 409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 |  | м3 | 29.14 |
| 62 | ТЕР 27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |  | 100 м2 покрытия | 2.313 |
| 63 | ТЕР 27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 Толщина 4см |  | 100 м2 покрытия | 2.313 |
| 64 | ТССЦ 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  | т | 19.314 |
| 65 | ТЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта | 0.1384 |
| 66 | ТССЦ 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки |  | м3 | 13.84 |
| 67 | ТЕР 47-01-001-02 | Планировка участка вручную |  | 100 м2 | 0.9226 |
|  |  |  | Раздел 4. Гидроизоляция фундамента |  |  |
| 68 | ТЕР 01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта | 0.23 |
| 69 | ТЕР 46-08-044-02 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей |  | 1 м2 поверхности | 61.22 |
| 70 | ТЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.6122 |
| 71 | ТЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 100 м3 грунта | 0.23 |
|  |  |  | Раздел 5. Благоустройство, озеленение |  |  |
| 72 | ТЕР 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  | 100 м2 | 0.406 |
| 73 | ТЕР 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 | 0.406 |

| Составил |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, ФИО) |
| Проверил |  |
|  | (должность, подпись, ФИО) |