СОГЛАСОВАНО:                                                               УТВЕРЖДАЮ:

_____________                                                                    _________________

Ведомость объемов

на Благоустройство дворовой территории по адресу:

г.Новокузнецк, Куйбышевского района (пр-кт Курако, д. 7)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании (157,0*0,125) | м.п. | 157,00 |
|  |  | тн | 19,63 |
| 2 | Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=7см), лом асфальтобетона 0,1570*138,6=21,76т | м2/м3 | 970,7/ 68,0 |
| 3 | Погрузочные работы (бортовые камни)157,0*0,125 | тн | 19,63 |
| 4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) (19,63+21,76) | тн | 41,39 |
| 5 | Выемка дорожного основания (Н=6 см) бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(970,7*0,06) 2 гр. с перемещением до 20м , объемный вес 1,4т/м3 | м2/м3 | 970,7/58,2 |
| 6 | Погрузка грунта (58,2*1,4) | тн | 81,48 |
| 7 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) | тн | 115,24 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.5-20см, Н=5 см коэф.упл. щебня - 1,26 (1119,0*0,05) | м3 | 55,95 |
| 9 | Розлив битума (1119,0*0,0005) | тн | 0,56 |
| 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистого пористого а/бетона, Марки ll, фракции до 20мм | м2 | 1119,00 |
|  |  | тн | 107,42 |
| 11 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки ll, тип Б, фракции до 10мм | м2 | 1119,00 |
| 12 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр 5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см | м2 | 45,93 |
|  |  | м3 | 6,89 |
| 13 14 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: |  |  |
|  | П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) | м.п. | 153,10 |
|  | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли H=15см (группа грунтов) | м2 | 10,73 |
|  | Раздел 2. Ремонт парковки |  |  |
| 15 | Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(98,7*0,3) 2 гр. с перемещением до 20м | м3 | 29,61 |
| 16 | Погрузка грунта (29,61*1,4) | тн | 41,45 |
| 17 | Перевозка грунта (класс груза 1) (29,61*1,4)(15 км) | тн | 41,45 |
| 18 | Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фракции 5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см | м2 | 13,20 |
|  |  | м3 | 1,98 |
| 19 | Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: |  |  |
|  | П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) | м.п. | 44,00 |

| 20 | Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см (98,7*0,15) | м3 | 14,81 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (98,7*0,08) | м3 | 7,90 |
| 22 | Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистого пористого а/бетона, Марки ll, фракции до 20мм | м2 | 98,70 |
| 23 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки ll, тип Б, фракции до 10мм | м2 | 98,70 |
| 24 | Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли H=15см (группа грунтов) | м2 | 46,70 |
|  | Раздел 3. Ремонт тротуаров |  |  |
| 25 | Разборка а/б покрытия отб.молотком( (тротуар) (343,0*0,04*1,98=27,2тн) | м2 | 343,00 |
| 26 | Погрузочные работы 343,0*0,04*1,98 | тн | 27,20 |
| 27 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) | тн | 27,20 |
| 28 | Выемка дорожного основания (Н=10см) бульдозерами 2 гр | м2/м3 | 343,0/34,3 |
| 29 | Погрузочные работы (34,3*1,4) | тн | 48,02 |
| 30 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) | тн | 48,02 |
| 31 | Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26 | м2 | 197,10 |
|  |  | м3 | 19,71 |
| 32 | Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, Марки ll, тип Б, фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56 тн.) | м2 | 197,10 |